ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

Ружников Г.М.1, Бычков И.В.1, Фёдоров Р.К.1, Хмельнов А.Е.1,

Плюснин В.М.2, Владимиров И.Н.2

1Институт динамики систем и теории управления СО РАН, Иркутск, Россия,

idstu@icc.ru

2Институт географии СО РАН, Иркутск, Россия,

postman@irigs.irk.ru

В регионах России в зависимости от полноты формирования пространственных информационных ресурсов, широты внедрения ГИС управления территориальным развитием и развитости сетей передачи данных можно выделить два подхода к формированию инфраструктуры пространственных данных (ИПД).

Типовой - создание и внедрение под руководством Росреестра «типового - пилотного проекта» ИПД регионального (муниципального) уровня, адаптированного варианта ИПД РФ.

Интеграционный - создание ИПД регионального (муниципального) уровня с учётом требований ИПД РФ, преемственности существующих пространственных и тематических информационных ресурсов ОГВМС, с акцентом на технологическое телекоммуникационное обеспечение и каталоги сервисов обработки ПД.

Анализ опыта создания ИПД регионального (муниципального) уровня показал актуальность перехода от ИПД, как среды доступа, обмена пространственными данными, к среде доступа, обмена, создания, сервисов обработки, хранения новых наборов пространственных данных и работы с ГИС.

Интеграционный подход формирования ИПД позволяет получить не только инфраструктурные, но и конкретные пользовательские результаты, не нарушая режима работы существующих ГИС, наиболее полно используя современные геоинформационные технологии и пространственные информационных ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления (ОГВМС) для управления территориальным развитием.

Это достигается за счёт:

- использования современных принципов организации распределенных информационных систем на основе сервис-ориентированной архитектуры;

- использования в ИПД не только сервисов поиска и получения искомых данных, но и сервисов их корректного создания, использования и анализа в ГИС;

- информационной совместимости элементов и отдельных подсистем на основе стандартизации и унификации программно-технического и нормативно-правого обеспечения, их создания и функционирования;

- использования современных информационно-телекоммуникационных технологий в целом и Web, OLAP, геоинформационных, в частности;

- использования Web-сервисов, SaaS-сервисов, новых картографических Web-приложений, а также Web-приложений, обладающих функциональностью ГИС;

- организации доступа и использования пространственных данных и метаданных через сервисы по спецификациям OGC (WMS, WCS, WFS, CSW, KML и др.);

- создания геопорталов ОГВМС и региональных ресурсных центров, центров обработки и  хранения данных (ЦОД);

- использования ИПД для оказания не только государственных, но и муниципальных услуг, но и для открытости пространственных информационных ресурсов для населения и бизнеса.

1. Структура ИПД областного уровня Иркутской области

Официальное начало формирования ИПД Иркутской области (ИПД ИО) определено Распоряжением Правительства Иркутской области от 28.12.2012 г. №595-рп «О Концепции создания региональной двухуровневой геоинформационной геоинформационной системы и инфраструктуры пространственных данных Иркутской области». При разработке Концепции ИПД ИО учитывался опыт пилотных регионов и общеевропейской инициативы INSPIRE в области нормативного и технического регулирования, а также построения информационных систем.

Цели создания ИПД Иркутской области:

  - создание единого информационного пространства области как части информационного пространства РФ, а также информационных систем, обеспечивающих повышение совместимости, полноты и достоверности всех видов пространственных данных, предоставляемых потребителям;

  - повышение эффективности создания, использования регионального и муниципальных фондов ПД для управления развитием территорий области, а также для формирования благоприятного инвестиционного климата;

  - открытость областных и муниципальных ресурсов пространственных и тематических данных ИПД ИО для ОГВМС, населения, бизнеса, науки, образования и т.д.

Пользователи ИПД

Хранилище (Фонд пространственных и тематических данных и метаданных ОГВ Иркутской области)

Муниципальные ИПД

(стандартные, локальные) :

Геопорталы ОМСУ, Метаданные сервисов и ПД, SaaS сервисов, ГИС-платформа

Хранилище (Фонд пространственных и тематических данных и метаданных ОМСУ)

Фондодержатели ПД

ОГВ

Оператор ИПД РФ

Телекоммуникационная инфраструктура

Геопорталы локальных ИПД крупных корпораций, учреждений

ИПД ИО:

Геопортал

Сервисы

Метаданные сервисов и ПД

SaaS сервисов

ГИС-платформа

ГИС ОГВ

Фондодержатели ПД

ОМСУ, геодезические,

проектно-изыскательские

организации

Пользователи ОГВ

Пользователи ОМСУ

Муниципальные ГИС

Каталог (Геосервисов,

SaaS сервисов)

Каталог (Геосервисов,

SaaS сервисов)

Рис. 1. Функциональная схема ИПД Иркутской области

Структура ИПД области иерархическая, состоит из регионального, муниципального уровней и являться частью ИПД РФ (рис.1.). Каждый уровень включает компоненты: фонды пространственных, тематических данных и метаданных; организационно-правовое и нормативное обеспечение, технологии и технические средства.

2. Архитектура и компоненты ИПД муниципального уровня области

Значимость ИПД муниципального уровня определяется большим объёмом первичных и производных пространственных и тематических данных, создаваемых в органах местного самоуправления (ОМСУ). Это относится к данным и цифровым картам, которые объединяют информацию о городской инфраструктуре, градостроительной деятельности, ЖКХ, реестры, планировочную документацию и т.д. [ ]. Развитость информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, активность формирования пространственных информационных ресурсов и степень внедрения ГИС, позволяют создать первые ИПД муниципального уровня в крупных городах (Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Саянск и т.д.).

К БПO уровня муниципального образования (МО) области можно отнести:

- пункты городской триангуляции II, III и IV классов, пункты городской  полигонометрии 1 и 2 разрядов, пункты нивелирных сетей I-IV классов, пункты сетей сгущения;

- акватории и границы поверхностных водных объектов общего пользования – водотоков и водоемов, находящихся на территории МО;

- строения (здания), находящиеся на территории МО;

- автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности, среди которых выделяются дороги: а) поселений (расположенные в границах населенных пунктов поселений); б) муниципальных районов (расположенные вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов); в) городских округов (в границах населенных пунктов и между населенными пунктами).

К пространственным данным относятся цифровые данные о пространственных объектах, включающие сведения об их местоположении и свойствах, пространственных и непространственных атрибутах.

Базовые пространственные данные (БПД) включают два типа данных:

- пространственные данные, удостоверяющие местоположение БПО (топогеодезические данные; кадастровые данные; адресные данные);

- цифровые изображения (данные ДЗЗ, ортофотоизображения) и цифровые модели рельефа.

К БПД муниципального уровня относятся сведения о:

- параметрах используемой местной системы координат;

- пунктах местных опорных геодезических сетей (межевых и нивелирных сетей);

- постоянно действующих стационарных спутниковых станциях;

- акваториях и границах поверхностных водных объектов общего пользования (водотоков и водоемов), находящихся на территории МО;

- строениях (зданиях), находящихся на территории МО;

- автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности;

- муниципальной картографической основе (опорный и адресный планы, объекты градостроительного регулирования и т.д.), и/или географически привязанных и геометрически корректных ортофотоизображениях территории органа местного самоуправления (ОМСУ).

Ведение в составе БПД данных ДЗЗ, данных о рельефе (цифровых моделей рельефа) и нормализованных данных о географических названиях объектов (БД географических названий) обеспечивает поддержание и использование единого координатного пространства РФ. Состав БПД, требования к описанию пространственных объектов, органы и организации, ответственные за актуализацию и предоставление доступа к отдельным категориям БПД муниципального уровня определяются администрацией ОМСУ, исходя из её полномочий. БПД разделяются на данные свободного и ограниченного доступа. БПД муниципального уровня должны соответствовать ГОСТ Р 533339-2009 «Данные пространственные базовые. Общие требования», а также ГОСТ Р 52571, ГОСТ Р ИСО 19113.

Для управления процессами поиска, создания, хранения, обновления, обработки и использования пространственных данных, формируются пространственные метаданные (данные о свойствах наборов пространственных данных и связанных с ними геосервисах), используемые при каталогизации, учете, статистической обработке и анализе имеющихся ресурсов. В соответствии с ГОСТ Р 52573 основные пакеты метаданных включают информацию о БПД: идентификационную; об ограничениях; о классификаторе; о координатной основе; о распространении; о качестве и т.д. Это обеспечивает совместимость данных и программных средств и их интеграцию. Рекомендуемый состав метаданных в ИПД областного (муниципального) уровня включает:

- описание данных (наименование, дата создания, масштаб, система координат, территория и т.д.);

- сведения об административных органах, которые отвечают за создание набора ПД и геосервисов, его актуализацию и распространение данных;

- условия доступа к данным и использования данных и геосервисов;

- качество и степень достоверности пространственных данных;

- соответствие ПД требованиям согласованности и совместимости.

Функции каталога метаданных: редактирование, удаление, создание, загрузка метаданных, а также поиск метаданных по категориям, ключевым словам, пространственному критерию и иным параметрам (способ представления, период изменения, источник метаданных и т.п.). Средства работы с метаданными (в т.ч. наборов метаданных, языков описания метаданных и др.) крайне важны для поиска и доступа к информации, а также её эффективного использования. С развитием сервисов ИПД возрастает необходимость использования метаданных в процессе обработки ПД.

Геопортал, как узел ИПД любого уровня предоставляет пользователям ОМСУ осуществлять поиск, централизованный доступ к пространственным данным, сервисам и приложениям по метаданным, а также осуществляет визуализацию данных, их загрузку (выгрузку), трансформирование, удаленный вызов сервисов и другие функции в соответствии с назначением геопортала (Директива INSPIRE ).

В геопортале ИПД муниципального уровня для обеспечения интероперабельности  должны использоваться спецификации (стандарты) OGC: WMS, WFS, WCS, SLD, WPS.

Рис. 2. Архитектура геопортала.

В клиент-серверной архитектуре геопортала основным компонентом на стороне пользователя являются браузер, ГИС или программы, поддерживающие стандарты OGC. На серверной стороне находится расширяемый комплекс основных серверных компонент:

- CMS (Content Management System) - система управления содержимым.

- Система хранения данных (СХД), гарантирующая надежное хранение пользовательских данных, бесперебойную работу и достаточно высокую скорость чтения/записи данных.

- FTPS (File Transfer Protocol + SSL) сервер предназначенный для обеспечения доступа к файловой системе СХД.

- PostgreSQL – объектно-реляционная СУБД с открытым кодом поддерживает механизм хранимых процедур, повышающий скорость работы с БД, также используется для хранения пользовательских наборов данных и служебной информации геопортала. Расширение PostGIS позволяет осуществлять операции над пространственными данными и реализует поддержку стандартов OGC. Управление над базами данных (БД) осуществляется с помощью CMS.

- WPS сервер (Zoo-Project) осуществляет управление сервисами обработки геоданных. Сервисы - это отдельные программные единицы, выполняющие различные функции и предоставляющие интерфейс в соответствие со стандартом WPS. Сервисы могут быть встроенными (т.е. программные модули, выполняющие обработку ПД на локальном сервере геопортала) и внешними (выполняющие обработку ПД на удаленных серверах, поддерживающих стандарт WPS). Большинство функций геопортала реализуется в виде сервисов и допускается расширение его новыми сервисами.

- MapServer - серверная ГИС с открытым исходным кодом, запускаемая через интерфейс CGI. Осуществляет отображение, маштабирование, создание шрифтов, картограмм, картографических элементов, пользовательских карт. Поддерживает стандарты OGC, растровые (библиотека GDAL), векторные форматы (библиотека OGR), а также перепроецирование (библиотека Proj.4.). MapServer является средой создания картографических Web-сервисов с открытым кодом.

- Сервер метаданных предоставляет интерфейсы для обмена метаданными.

- SMD сервер реализует WMS стандарт и предназначен для визуализации ПД в сети Internet. Для работы с SMD сервер может использоваться любой клиент визуализации пространственных данных с поддержкой WMS (Web-клиент OpenLayers, настольная ГИС MapInfo и т.д.).

- GeoNetwork реализует хранение, обработку метаданных и управление пространственной информацией, а также доступ из различных источников к базам геоданных, картографическим продуктам и связанным с ними метаданным.

3. Структура и специфика ИПД муниципального уровня

Специфика ИПД муниципального уровня определяется:

- большим объёмом разноформатных первичных пространственных данных в подразделениях ОМСУ (поставщики/пользователи данных);

- работой с открытыми и ограниченного пользования данными (два уровня работы);

- привязкой в местной системе координат пространственных информационных ресурсов;

- интеграцией с разноплатформенными муниципальными ГИС.

Данная специфика больше всего соответствует требованиям локальной ИПД (ЛИПД): территориальности; обеспеченности базами пространственных и тематических данных; информационного обмена на внешнем (сайт) и внутреннем (ЛВС ОМСУ) уровнях; географической привязки; интеграции с ГИС-пакетами [2].

Пользователи ИПД

Хранилище

пространственных и тематических данных

Геопорталы ЛИПД крупных корпораций

Муниципальные ГИС, АИС

ИПД ИО

Муниципальный узел ИПД ИО (внешний сегмент):

Геопортал

БД метаданных, Сервисы, SaaS сервисы, ГИС-платформа

Фондодержатели ПД ОМСУ,

изыскательские, геодезические,

кадастровые организации

Муниципальный узел ИПД ИО (внутренний сегмент):

БД метаданных, сервисы, ГИС-платформа

Рис. 3.26. Структура муниципальной ИПД

Особенностью ЛИПД, является также то, что она формируется по инициативе ОМСУ с учётом уже существующих ГИС и баз пространственных данных.

Внешний сегмент ЛИПД соответствует национальным стандартам и обеспечивает информационный обмен по сети Internet с ИПД ИО и пользователями, которые могут искать, просматривать и получать доступ к стандартному перечню БПД, публиковать стандартные метаданные о своих ресурсах.

В свою очередь, во внутреннем сегменте ЛИПД актуализируются первичные пространственные данные ОМСУ, поддерживаются БПД (метаданные), служащие основой для составления тематических карт территории ОМСУ (тематической привязки данных), а также поддерживается функционирование муниципальных ГИС. Данный сегмент поддерживает информационный обмен в ЛВС только между подразделениями ОМСУ для решения задач управления территорией. Пользователями внутреннего сегмента являются подразделения ОМСУ, использующие в работе данные ДЦТП, территориального планирования, кадастровыми данные, данные адресного плана и т.д. Локализация данного сегмента обусловлена режимными требованиями по работе с данными ДЦТП. Функции внутреннего сегмента: поиск, просмотр, доступ и получение копий базовых пространственных данных, публикация метаданных о своих ресурсах. Отсутствие необходимости поддержки во внутреннем сегменте национальных стандартов БПД и регламентов их формирования позволяет использовать в ЛИПД ранее созданные ГИС и АИС. Особенность ведения метаданных муниципального уровня состоит в том, что для дежурного цифрового топографического плана необходимо вести метаданные для каждого объекта или его части (для протяжённых объектов) отдельно. Для этого необходимо добавить сведения о дате создания и изменения координатных описаний объекта, а также исполнителе и операторе ИПД в виде дополнительных служебных полей в семантическое описание пространственных объектов.

Взаимодействие между двумя уровнями ЛИПД осуществляется путем использования общих БД и метаданных и другими способами. Такое разделение на два уровня решает задачи регламентации доступа и конфиденциальности данных.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проектов: РФФИ 11-07-00426_а, 13-07-12080 (офи_м), 13-05-41105 (РГО_а); проекта ОНИТ РАН 4.1, междисциплинарного проекта СО РАН 17.

Список литературы:

- Бычков И. В., Ружников Г.М., Хмельнов А. Е., Шигаров А.О., Гаченко А.С., Фёдоров Р. К., Фереферов Е.С., Попова А.К., Новицкий Ю.А. Интеграция информационно-аналитических ресурсов и обработка пространственных данных в задачах управления территориальным развитием // Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2011, 369 с.

- Осокин С.А. Локальные инфраструктуры пространственных данных // ArcReview №3 (46), 2008. URL: http://www.dataplus.ru