Разработка WEB-ресурса для мониторинга опасных гидрометеорологических явлений в Пермском крае

Пьянков С.В., Шихов А.Н., Быков А.В.

Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет, г. Пермь, gis.psu.ru

Для Пермского края характерен широкий спектр опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ), которые могут приводить к человеческим жертвам, значительному материальному ущербу и нарушению условий жизнедеятельности людей. Перечень и критерии опасных гидрометеорологических явлений, утвержденные для территории Урала, приведены в Инструкции [2]. Из метеорологических ОЯ в Пермском крае наибольшую повторяемость имеют низкие температуры воздуха (сильный мороз, аномально холодная погода), и интенсивные осадки (очень сильный дождь, сильный ливень). Из гидрологических ОЯ наиболее характерны для Пермского края высокие (опасные) уровни воды в период весеннего половодья.

Существующая в Пермском крае система мониторинга и прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений работает на основе данных наземной наблюдательной сети. В структуру наблюдательной сети входят 25 метеостанций и 57 гидрологических постов (из них на реках – 38, на Камском и Воткинском водохранилищах - 19) [6]. Плотность наблюдательной сети на территории Пермского края, как и в других регионах России, недостаточна для обеспечения всех заинтересованных пользователей оперативной и достоверной информацией о развитии опасных явлений. Часть случаев опасных явлений пропускается сетью метеостанций. Также низкая плотность сети отрицательно сказывается на качестве прогнозов.

В последние годы происходит интенсивное развитие технологий мониторинга и прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений. Прежде всего, стоит выделить средства и методы дистанционного зондирования, обеспечивающие мониторинг с высоким пространственно-временным разрешением. В современных условиях, для повышения качества прогноза ОЯ и снижения ущерба от них, возникает необходимость создания информационной системы сбора, обобщения, анализа и представления данных об опасных природных явлениях, на основе существующих средств наземного, космического мониторинга и моделирования. Весьма эффективно подобные задачи решаются в среде геоинформационных систем (ГИС). Таким образом, создание региональной информационной системы мониторинга опасных гидрометеорологических явлений Пермского края, для развития и дополнения существующей системы мониторинга, является актуальной задачей.

Центральной проблемой при создании ГИС мониторинга гидрометеорологических ОЯ является наполнение системы актуальными фактическими и прогнозными данными [3, 4]. Для этого необходимо создать и поддерживать оперативные мониторинговые каналы измерений большого числа параметров атмосферы и подстилающей поверхности с высоким пространственным и временным разрешением. Данная проблема может быть в значительной степени решена на основе средств и методов космического мониторинга. В качестве источника прогнозных данных наиболее перспективно использование мезомасштабной численной модели прогноза погоды. В рамках ГИС должны быть реализованы сбор и обработка всех потоков данных (наземных и спутниковых измерений, прогнозных полей метеорологических величин) в режиме реального времени, и их интеграция с базами картографических данных на исследуемую территорию. Также функциональные возможности такой ГИС должны включать корректную интерполяцию данных сетевых гидрометеорологических наблюдений и блок математико-картографического моделирования на основе комплексирования данных наземных и спутниковых наблюдений.

Типовая структура региональной ГИС мониторинга опасных гидрометеорологических явлений представлена на рис. 1.

Подсистема ввода данных включает сбор данных сети метеостанций, прием данных ДЗЗ. Прием спутниковых данных ведется программно-аппаратными комплексами «УниСкан» и «Алиса-СК» позволяющими принимать данные ДЗЗ всего масштабного ряда – от метеорологических (NOAA, MetOp) до сверхдетальных (EROS-B). Приемные комплексы установлены в ПГНИУ в феврале 2011 г., с этого периода формируется архив данных.

Подсистема обработки данных наземных наблюдений включает обработку данных ДЗЗ, оперативных и архивных данных наблюдений. В рамках ее обеспечивается получение, предварительная обработка и хранение фактической информации об опасных гидрометеорологических явлениях, в том числе создание картографической и атрибутивной базы данных о случаях ОЯ на исследуемой территории.

Подсистема обработки данных ДЗЗ включает этапы предварительной и тематической обработки. Предварительная обработка ведется в пакетах программ Meteo Tools, IMAPP, SPOT Tools, EROS Tools, ScanMagis, для тематической обработки космических снимков используются пакеты Scanex Image Processor и ENVI. В качестве выходных данных, в зависимости от решаемой задачи, могут быть получены мультиспектральные или панхроматические изображения, совмещенные с картографической основой, или же тематические продукты и результаты дешифрирования (карты снежного покрова, контуры зон затоплений, вегетационные индексы, температура и высота верхней границы облаков, температура подстилающей поверхности).

Подсистема ввода данных

| Данные дистанционного зондирования Земли |  |  |  | Наземный мониторинг (данные сети метеостанций и гидропостов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырой поток данных NOAA /MetOp | Сырой поток данных MODIS | Сырой поток данных EROS A/B | Сырой поток данных SPOT 4/5 | Оперативные данные | Архивные и климатические данные |

| Предварительная и тематическая обработка ДДЗЗ |  |  |  | Обработка оперативных данных наблюдений | Обработка архивных данных наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калибровка (MeteoTools), геопривязка и визуализация (ScanMagic) | Распаковка, геопривязка, калибровка (IMAPP), Визуализация и создание тематических продуктов (Scanex IP) | Предобработка (EROS Tools), геометрическая коррекция, визуализация, дешифрирование (Scanex IP) | Предобработка (SPOT Tools), геометрическая коррекция, визуализация, дешифрирование (Scanex IP) | Координатная привязка. Подготовка данных для испоользования в математико-картографических моделях (интерполяция) | Выявление случаев ОЯ. Оценка повторяемости ОЯ и временых трендов. Расчет статистических характеристик Построение климатических карт и карт повторяемости ОЯ |

Подсистема хранения данных Векторные карты (топографические, тематические); ЦМР; Архивные данные ДЗЗ и тематические продукты; Оперативные и архивные данные гидрометеорологических наблюдений; База данных случаев ОЯ Модельные поля метеовеличин Описание математико-картографических моделей

| Подсистема пространственного анализа и моделирования |  |  |  | Подсистема представления данных Геопортал Информационно-аналитический веб-сайт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тематические продукты, созданные по данным ДЗЗ | Результаты математико-картографического моделирования | Отчеты |  |  |

| Восстановление прогностических полей в формате GRID Пользователи |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прогностические поля GFS/NCEP |  | Прогностические поля WRF/ARW |
| Подсистема прогноза |  |  |

Рис. 1. Структура геоинформационной системы мониторинга опасных гидрометеорологических явлений Пермского края

Подсистема хранения данных включает картографические и атрибутивные базы данных. Картографические базы данных включают топографические (векторные и растровые топографические карты, ЦМР; архивные данные ДЗЗ и продукты их обработки) и тематические (оперативные и архивные данные гидрометеорологических наблюдений; база данных случаев ОЯ, модельные поля метеовеличин). Также в рамках подсистемы обеспечивается доступ к данным, используемым в процессе анализа и моделирования.

Подсистема прогноза ОЯ будет основана на мезомасштабной численной модели прогноза погоды WRF/ARW, в качестве начальных и граничных условий для которой используется прогноз GFS/NCEP. Опыт прогноза по модели WRF/ARW  сумм осадков в зимний и весенний период показывает, что модель может быть использована для прогноза опасных явлений погоды, связанных с интенсивными осадками.

Конвертация прогнозных полей метеовеличин в форматы ГИС может быть выполнена с помощью программы Degrib, или свободной ГИС SAGA. В дальнейшем средствами ArcGis  выполняется обработка и визуализация прогнозных полей, вычисление производных метеорологических параметров, составление прогноза для конкретного пункта.

В подсистеме анализа и математико-картографического моделирования  решаются задачи оценки фактической обстановки, имеющегося и прогнозируемого ущерба, выпускается прогноз гидрологических ОЯ. Выполняется комплексный анализ архивных, фактических и прогнозных данных, поступающих от различных источников; разработка и реализация математико-картографических моделей; составление отчетов.

На основе комплексирования данных фактических наблюдений, данных ДЗЗ, прогнозных полей метеовеличин и карт подстилающей поверхности  восстанавливаются поля индексов засухи, индексов пожароопасности, запаса воды в снежном покрове.

Подсистема представления данных будет основана на технологиях веб-картографии (ArcGis Server API), для организации информационного обеспечения пользователей оперативными фактическими и прогнозными данными об опасных явлениях, с целью поддержки принятия решений. Для этого должны быть реализованы инструменты визуализации и анализа оперативных и архивных данных об ОЯ, организованные в несколько групп функций. В настоящее время разрабатываются веб-картографические сервисы для представления  и оперативного обновления следующих типов данных:

Прогнозные поля метеорологических величин, полученные на основе мезомасштабной модели WRF/ARW (атмосферное давление, температура и влажность воздуха, твердые и жидкие осадки, направление и скорость ветра, скорость порывов ветра, доступная потенциальная энергия неустойчивости) на срок 48 часов. Предполагается также создание программного инструмента выделения зон прогнозируемых опасных явлений погоды, и объектов, попадающих в зоны риска ОЯ, на основе оверлейных операций.

Оперативные данные наблюдений (среднесуточная, максимальная, минимальная температура воздуха, сумма осадков), зон зафиксированных опасных гидрометеорологических явлений, а также результатов математико-картографического моделирования (в весенний период - запас воды в снежном покрове, площадь и водоотдача снежного покрова, в летний период - индекс пожароопасности, индекс засухи, коэффициент увлажнения).

Данные дистанционного зондирования и продукты их обработки, в целях мониторинга конвективных опасных гидрометеорологических явлений, лесных пожаров, снежного покрова, оценки ущерба от опасных гидрометеорологических явлений. В структуру данного проекта будет входить публикация данных метеорологических спутников серии NOAA (RGB-композитов, температуры верхней границы облачности), термальных аномалий, масок снежного покрова, фрагментов снимков высокого разрешения в период прохождения половодья, результатов дешифрирования гарей и ветровалов.

Климатические данные (архив данных об опасных гидрометеорологических явлениях и различные климатические карты на территорию Пермского края).

Таким образом, информационная система позволит интегрировать данные об опасных гидрометеорологических явлениях, повысить качество прогнозов и улучшить информационное обеспечение потребителей.

В настоящее время геоинформационная система мониторинга опасных гидрометеорологических явлений Пермского края находится в стадии разработки. Некоторые компоненты полностью или частично реализованы. На их основе решаются следующие задачи мониторинга гидрометеорологических ОЯ в Пермском крае:

- Оперативный мониторинг весеннего половодья (выявление зон затопления, ледовых заторов) по данным высокого разрешения;

- Расчет интенсивности снеготаяния и поступления талых вод на водосборы рек на основе математико-картографической модели; [7]

- Определение площади снежного покрова на водосборах рек в период снеготаяния по данным terra/Aqua MODIS;

- Оперативный мониторинг и текущий прогноз (наукастинг) опасных явлений погоды конвективного характера, на основе оперативно принимаемых данных с метеорологических ИСЗ NOAA, MetOp, TERRA, AQUA.

- Оценка ущерба для лесного хозяйства в результате ОЯ (выявление и оконтуривание гарей и ветровалов). Данные ДЗЗ являются эффективным инструментом для оперативной оценки ущерба для лесного хозяйства от лесных пожаров, а также после шквалов и смерчей [1].

В 2006 г. ГИС-центром Пермского Государственного Университета был создан WEB-ресурс «Опасные природные явления Пермского края», для информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления сведениями об опасных природных явлениях [5]. В 2007 – 2009 гг. на сайте публиковались результаты мониторинга прохождения весеннего половодья на основе данных ДЗЗ (динамика процесса снеготаяния по данным Terra/Aqua MODIS, фрагменты снимков высокого разрешения на паводкоопасные территории), а также вертолетных обследований.

С открытием в 2011 г. Межрегионального центра космического мониторинга ПГНИУ тематика публикуемых на сайте материалов расширилась. На сайте публикуются результаты мониторинга опасных явлений погоды по данным метеоспутников NOAA и Terra/Aqua MODIS, данные об ущербе для лесных ресурсов от опасных гидрометеорологических явлений.

Создана база геоданных об опасных гидрометеорологических явлениях в Пермском крае, наблюдавшихся в период после 1980 г. В нее занесены сведения об ОЯ, полученные как по данным наблюдений метеостанций и гидропостов, так и на основе сведений об ущербе. Кроме основных сведений об ОЯ (дата, место наблюдения, тип и интенсивность явления), для случаев ОЯ, произошедших после 2000 г., доступна также дополнительная информация – карты реанализа (CFS)  и приземные карты погоды, фрагменты снимков Terra/Aqua MODIS; а для ОЯ, связанных с развитием конвекции – также данные метеорологического радиолокатора (карта метеоявлений и высота верхней границы облаков) и карты температуры верхней границы облаков по спутниковым наблюдениям.

Выводы

В настоящее время повышение эффективности мониторинга опасных гидрометеорологических явлений может быть достигнуто в результате интеграции подсистем наземного и дистанционного мониторинга, и моделей прогноза в рамках ГИС. Публикация пространственных данных об ОЯ (фактических, прогнозных и архивных) на веб-картографическом ресурсе позволит повысить информированность всех заинтересованных лиц, и тем самым приведет к снижению величины возможного ущерба. При условии решения ряда проблем интеграции данных, существующие технологии позволяют реализовать подобную систему мониторинга  в Пермском крае.

Библиографический список

- Ветров А.Л., Шихов А.Н. Исследование условий развития и оценка последствий сильных шквалов в Прикамье 18 июля 2012 года. // Вестник Удмуртского Университета, сер. 6. Биология, Науки о Земле, 2013, №2, С. 89-99.

- Критерии опасных гидрометеорологических явлений для территории деятельности Уральского УГМС. URL: http://www.svgimet.ru/index.php?page=prognos&pid=100001 (дата обращения 13.03.2013).

- Лагутин А.А. Разработка геоинформационных технологий оперативного мониторинга окружающей среды территории и прогнозирования источников природных ЧС // Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук, специальность 25.00.35 геоинформатика. Барнаул, 2007. 24 с.

- Лагутин А.А., Лагутин Ал.А., Шмаков И.А., Никулин Ю.А. Специализированная ГИС оперативного мониторинга окружающей среды территории и прогнозирования источников природных ЧС// Вычислительные технологии, 2007, вып. 3, т. 12, с. 54-64.

- Опасные природные явления Пермского края. URL: www.accident.perm.ru (дата обращения 13.03.2013 г.

- Пермский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. URL: www.meteoperm.ru (дата обращения 28.07.2013).

- Пьянков С.В., Шавнина Ю.Н. Шихов А.Н. Комплексный подход в исследовании динамики процессов снеготаяния на водосборах рек // Вестник Удмуртского Университета, сер. 6. Биология, Науки о Земле, 2012, №4, С. 136-145.