Рентгенофлуоресцентное определение содержания элементов Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr и Zr в тканях рыб. Метрологическое исследование.

Гуничева Т.Н., Пастухов М.В.

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск, e-mail: tng@igc.irk.ru

Изучение фундаментальных связей между природными объектами водных экосистем, а также многопрофильные экологические исследования, направленные на оценку состояния окружающей среды и её защиту от антропогенного воздействия, требуют целенаправленного развития аналитических методов. При изучении гидроэкосистем наибольшее внимание было привлечено к изучению поведения ртути в разных экологических обстановках, меньшее – кадмия и свинца [Немова, 2005]. Перечень других элементов был весьма ограничен [Моисеенко, 2009], так как многоэлементные аналитические методы стали доступными преимущественно в конце прошлого столетия [Ветров, Кузнецова, 1997]. Однако, на настоящий момент арсенал использующихся при изучении живого вещества водных экосистем инструментальных методов (ААА, РФА, АЭС, НАА, АЭС ИСП, МАС ИСП) безусловно достаточный [Моисеенко, 2009; Телдеши, Клер, 1991].

Биоорганическое разнообразие представителей водных экосистем является основным источником погрешностей, вносимых на этапе подготовки пробы к анализу [Бок, 1984.]. Возможность анализировать материал пробы без разрушения и сохранять его после анализа остается уникальным преимуществом РФА, особенно при мониторинге окружающей среды. Это преимущество реализуется после адаптации программного обеспечения рентгеноспектрального прибора под чётко сформулированную экогеохимическую задачу.

В данном сообщении представлены результаты метрологического исследования методики недеструктивного РФА элементов Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr и Zr в излучателях из порошков проб тканей рыб. Они доказывают перспективность использования данных этого метода в качестве чувствительного индикатора изменений элементных составляющих гидрогеохимического фона. Для решения подобных задач РФА до сих пор не применялся.

Излучатели из порошков мышечной ткани рыб массой M=4.0 г прессовали под давлением 4 тонны в пресс-форме, нагретой до температуры 120 С. Излучающий слой для аналитических линий элементов Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu и Zn – насыщенный, для линий элементов Rb, Sr, Zr и Rh  промежуточный. Неопределенность толщины излучающего слоя контролировалась взвешиванием навески 4 г на весах  ВР 61S Sartorius, Max 61, d=0.1 мг. Использовали материал СО БОк-2 и порошки тематических проб мышечной ткани омуля, окуня и плотвы, выловленных в августе и сентябре 2009 г.: окунь и плотва  в Братском водохранилище (22) и разных частях озера Байкал (25), омуль – в Чивыркуйском заливе оз. Байкал. В экспедиционных условиях от исследуемых рыб отделялось необходимое количество мышечной ткани преимущественно с дорсального (спинного) участка. Пробы в двойных пластиковых пакетах с ZIP-замком помещались в морозильную камеру и замораживались при температуре -18°С. В таком виде их доставляли в лабораторию и взвешивали на электронных аналитических весах (с точностью до 0.000n г). Часть пробы замороженной мышечной ткани дополнительно охлаждали при температуре 40 С в охладителе «Иней 4-3» и затем в лиофильной сушилке «Иней 3-2», где происходила сублимация  образцов при 55 С (оборудование изготовлено в Институте приборостроения РАН, Россия).  Продолжительность сушки каждой пробы 48 часов. Остатки пробы сушились в потоке сухого воздуха. После сушки пробы повторно взвешивались. Содержание влаги в среднем составило 78.3-78.8 % от влажного веса образцов. Пробы к РФА измельчали до порошка нужной крупности в яшмовой ступке, выделенной для работы только с тканями мышц.

Табл. 1. Содержание элементов в мышцах окуня, мг/кг сухого веса (пробы переведены в порошок: * - в потоке сухого воздуха; + - лиофилизацией)

| Эле- мент | СО БОк-2 | Братское водохранилище |  | Южный и Средний Байкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РФА* | [Леонова, 2004] | РФА* | РФА+ | [Мур, 1987] | [Ветров,1997] | [Руднева, 2001] | [Grosheva, 2000] |
| Al | 28* | 10.3±2.6 * |  | 8.6±1.6 * | 31±3 |  | 17± 8 | 3.8±0.9 |  |
| Fe | 53±11 | 25.9±7.2 | 10.0 | 10.97±3.83 | 33.4±2.4 | 61.87 ± 7.17 | 41±21 | 57.2±3.9 | 672 |
| K | 15900±700 | 14002±589 |  | 15476±307 | 15653±88 |  |  |  |  |
| Mn | 1.66±0.24 | 0.60±0.35 | 10.0 | 1.11±0.35 | 1.09±0.18 | 2.24 ± 0.22 | 0.64±0.06 | 3.2±0.6 |  |
| Ni | 0.42±0.27 * | 1.09±0.05 * | 0.2 | 1.07±0.06 * | 0.54±0.16 |  | 0.26±0.13 | 2.24±0.18 |  |
| Rb | 21.9±4.3 | 19.3±2.4 |  | 33.9±1.2 | 21.9±0.4 |  |  |  | 2.0 |
| S | 11000 ± 2000 | 9304 ± 259 |  | 8723 ± 226 | 10412±54 |  |  |  |  |
| Sr | 2.8 ± 0.3 | 3.5 ± 0.8 |  | 2.4 ± 0.3 | 2.7 ± 0.3 |  |  | 194±31.1 |  |
| Zn | 23.0±1.2 | 32.4±2.6 | 18.2÷37.2 | 27.3±1.4 | 27.5±4.7 | 9.29 ± 1.25 | 24±6 | 113.4±17.1 | 80 |
| Сa | 1720±250 | 1125±174 |  | 859±114 | 1452±34 |  |  | 4911±119 |  |
| Mg | 1040±110 | 1066±66 |  | 1325±54 | 1261±29 |  |  | 1484±103 |  |
| Na | 2770±90 | 4836±648 |  | 3438±258 | 2778±42 |  |  | 5444±495 |  |
| P | 9500±500 | 7946±293 |  | 9329±211 | 9289±63 |  |  | 9977±12.37 |  |
| Cl | 2800 ± 200 | 2499 ± 404 |  | 2074 ± 157 | 2494± 24 |  |  |  |  |
| Si |  | 35б.9 ±6.7 |  | 33.7 ±15.3 | 106±8 |  |  | 6.3±0.1 |  |
| Br | 49 ± 5 | 23.3 ±5.7 |  | 99±6 | 55±0.2 |  |  |  |  |

Табл. 2. Содержание элементов в мышцах различных рыб, мг/кг сухого веса. Место отбора – Чивыркуйский залив.

| Эле- мент | гольян* |  | омуль* |  | окунь* |  | плотва |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РФА | [Леонова, 2004] | РФА | [Леонова, 2004] | РФА | [Леонова, 2004] | РФА | [Леонова, 2004] |
| Na | 6184±182 |  | 4840±118 | 3166±171 | 4229±163 | 2600±204 | 3000±500 | 5750±531 |
| Mg | 820±21 | 32.70± | 1108±23 | 2700±307 | 1454±50 | 1933±1160 | 1250±80 | 2750 |
| Al | 43±3 | 2.43± | 41±3 | 105±51 | 26±4 | 0.9±0.3 | 11±4 | 46 |
| Si | 145±4 |  | 159±4 | 968±354 | 82±10 | 7.5±1.8 | 33±9 | 550±437 |
| P | 11328±317 |  | 8732±168 | 6333±341 | 8618±278 | 3500±341 | 8710±390 | 2500±625 |
| S | 6762±110 |  | 6182±73 |  | 9176±270 |  | 8310±340 |  |
| Cl | 3032±94 |  | 3492±125 |  | 2289±96 |  | 1660±370 |  |
| K | 8730±150 |  | 14052±210 |  | 13620±336 |  | 14800±400 |  |
| Ca | 13100±210 |  | 740±10 | 6333±341 | 1268±30 | 1000±546 | 830±80 | 2500 |
| Mn | 3.65±0.67 | 0.22 | 1.34±0.42 | 3.3±1.8 | 0.66±0.22 | 2.4±1.0 | 1.03±0.08 |  |
| Fe | 68±1 | 3.14 | 35±8 | 146±20.5 | 62±1 | 55.0±13.6 | 26±6 | 345 |
| Ni | 0.80±0.02 |  | 1.05±0.07 | 0.39±0.08 | 0.92±0.04 | 0.3±0.1 | 1.08±0.11 | 1.7 |
| Zn | 22.30±0.71 | 0.72 | 24.4±0.8 | 12.6±0.7 | 13.16±0.05 | 27.3±9.5 | 39.7±6.6 | 475 |
| Rb | 1.6±0.1 |  | 26.1±1.4 |  | 2.4±0.2 |  | 9.1±1.1 |  |
| Sr | 11.7±0.1 |  | 3.2±0.2 | 52±2.7 | 0.5±0.1 |  | 3.1±1.1 |  |

Таблица 3

Содержания элементов в планктоне, мг/кг сухого веса

| Элемент | Байкал | Братское водохранилище | Элемент | Байкал | Братское водохранилище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na (%) | 0.296 | 0.337 | Mn млн-1 | 34.4 | 79.1 |
| Mg | 0.184 | 0.141 | Fe | 472.9 | 965.1 |
| Al млн-1 | 369 | 973 | Ni | 1.4 | 2.8 |
| Si | 3934 | 90530 | Cu | 1.3 | 4.4 |
| P (%) | 0.957 | 0.370 | Zn | 30.8 | 34.2 |
| S | 0.491 | 0.206 | Rb | 8.4 | 5.6 |
| Cl | 0.165 | 0.131 | Sr | 7.5 | 61.4 |
| K | 0.526 | 0.262 | Br | 123.9 | 33.8 |
| Ca | 0.567 | 1.130 |  |  |  |

Таблица 4

Коэффициенты парных корреляций для планктона

| Пары элементов | Байкал | Братское водохранилище | Пары аналитов | Байкал | Братское водохранилище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn-Br | 0.58 | 0.63 | S - P | 0.92 | -0.95 |
| Fe-Br | 0.94 | 0.75 | S - Cl | 0.87 | -1.00 |
| Zn-Br | 0.88 | 0.67 | P - Cl | 0.99 | 0.96 |
| Rb-Br | 0.84 | 0.09 | Ca - P | 1.00 | 0.99 |
| Sr-Br | 0.25 | 0.68 | Al - Ca | 0.97 | 0.99 |
| Zn - Rb | 0.84 | 0.19 | Al - Na | 0.93 | 0.99 |
| Zn - Sr | 0.20 | 0.52 | Al - Si | 0.97 | 0.98 |
| Rb - Sr | 0.26 | 0.57 | Al - Sr | 0.29 | 0.94 |
| Fe - Zn | 0.85 | 0.58 | Ca – Na | 0.96 | 0.97 |
| Zn - Al | 0.78 | 0.52 | Ca – Si | 1.00 | 1.00 |
| Mn - Fe | 0.68 | 0.90 | Ca – Sr | 0.25 | 0.94 |
| Fe - Ni | 0.20 | 0.14 | Fe - K | 0.99 | 0.99 |
| Na - Cl | 0.96 | 0.98 | Fe - Mg | 0.99 | 0.98 |
| Na - K | 0.96 | 0.98 | Fe - P | 0.99 | 0.97 |
| Mg - Ca | 1.00 | 0.99 |  |  |  |

Интенсивности излучения аналитических линий элементов и фона измеряли в вакуумном режиме на рентгеновском спектрометре с волновой дисперсией S4 Pioneer (Bruker AXS, Германия), во внутреннем объеме которого поддерживается температура 38оС.

В выборку градуировочных образцов были включены 16 излучателей из сертифицированных стандартных образцов биологических материалов, сертифицированных молочных смесей и нейтральных материалов. Градуировочные функции были выбраны среди калибровок, реализуемых программным обеспечением S4 Pioneer. Содержания элементов Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K и Ca определяли способом  - коррекции, содержания Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr и Zr  способом стандарта фона [«SPECTRAPLUS», 2002 ].

Влияние неадекватности составов органической/биоорганической матриц СО и мускульной ткани рыб на результаты РФА тканей рыб пока не изучено. Допуская грубое подобие биоорганического состава сухого остатка коровьего молока и мускульных тканей рыб, можно ожидать, что систематическая погрешность, обусловленная этим эффектом, не будет превышать 8 % [Gunicheva, 2010].

Табл. 1, в которой РФА результаты мышц окуня, выловленного в контрастных по техногенной нагрузке местах отбора, сравниваются с литературными данными, даёт представление об информативности и качестве обсуждаемых данных. Табл. 2, где приводятся содержания элементов в мышцах различных рыб, выловленных в одном месте отбора, иллюстрирует возможности РФА для видового различия водных обитателей. Приведённые в табл. 3 РФА результаты содержаний элементов и в табл.4 значения коэффициентов парных корреляций для планктона не имеют аналогов и демонстрируют возможности РФА в расширении объектов исследования. В совокупности таблицы иллюстрируют многоплановость исследований по мониторингу водных экосистем с помощью рентгенофлуоресцентных данных.

Литература

Бок Р. Методы разложения в аналитической химии.  М.: Химия, 1984.  432 с.

Ветров В.А., Кузнецова А.И. Микроэлементы в природных средах региона озера Байкал.  Новосибирск: Изд-во СО РАН НИЦ ОИГГМ, 1997.  234 с.

Леонова Г.А. Биогеохимическая индикация загрязнения водных экосистем тяжелыми металлами // Водные ресурсы. 2004. Т. 31. № 2. С.215-222.2

Моисеенко Т.И. Водная токсикология: Теоретические и прикладные аспекты.  М.: Наука, 2009.  400 с.

Мур Д.С., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах. Контроль и оценка влияния.  М.: Мир, 1987.  285 с.

Немова Н.Н. Биохимические эффекты накопления ртути у рыбы.  М.: Наука, 2005.  164 с.

Руднева Н.А. Тяжелые металлы и микроэлементы в гидробионтах Байкальского региона.  Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН 2001.  134 с.

Сборник инструкций «SPECTRAPLUS» для пользователей спектрометра S4 EXPLORER. Karlsrue: Bruker AXS Center. 2002.

Телдеши Ю., Клер Э. Ядерные методы химического анализа окружающей среды.  М.: Химия, 1991.  192 с.

Grosheva E.I., Voronskaya G.N., Pastukhov M.V. // Aquatic Ecosystem. Health and Management Society. 2000. V. 2. № 2. P. 229-234.

Gunicheva T.N. Advisability of X-ray fluorescence analysis of dry residue of cow milk applied to monitor environment. //X-Ray Spectrom. 2010. № 1. P. 22-27.