МЫШЬЯК В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЯКУТИИ

Макаров В.Н.

Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН, г. Якутск,

e-mail:  Makarov@mpi.ysn.ru

Мышьяк известен человеку с глубокой древности. Археологическими исследованиями в разных районах земного шара установлено, что одним из первых сплавов, полученных древними металлургами, был сплав меди и мышьяка, положивший начало бронзовому веку. Мышьяковая бронза появилась в IV тысячелетии до н.э. В наши дни он используется в сплавах цветных металлов, в медицине, при производстве стекла, в электронике, входит в состав инсектицидов и ядов для уничтожения насекомых и грызунов в сельском хозяйстве, а также боевых отравляющих веществ. В истории человечества мышьяк играл двойственную роль. С одной стороны, он известен с древних времен как сильный яд, который может вызывать рак легких и другие заболевания, с другой – как необходимый материал для изготовления бронзы, красителей, лекарств и снадобий. Им лечили заболевания кожи, крови, сифилис, малярию, грипп и скарлатину.

В связи с токсикологической ролью мышьяка, рассмотрим распространение этого элемента  в компонентах окружающей среды Якутии: атмосфере, снежном покрове, растительности, поверхностных и подземных водах, горных породах и почвах.

Для мышьяка выявлен один из самых высоких  показателей патологичности [Иванов, 1996]. Отмечается, что несколько сотен тонн этого элемента достаточно, чтобы отравить большую часть человечества. Высокая токсичность мышьяка  зависит от его валентного состояния, растворимости, от соединений, в которых он находится. Большинство случаев проявления токсичности связаны с воздействием неорганического трехвалентного мышьяка, действие которого в десятки раз сильнее, чем пятивалентного.

По данным А. П. Авцына и др. [Патология …,1985], синдромы дефицита мышьяка у людей не известны. Важнейшие заболевания у человека, связанные с  токсичным воздействием избытка мышьяка, показаны в табл. 1.

Таблица 1.

Важнейшие заболевания, синдромы и главные признаки избытка мышьяка у человека [Патология …,1985]

Арсенозы характеризуются диспепсическими расстройствами, конъюнктивитом, помутнением стекловидного тела и роговицы, изъязвлением носовой перегородки, стоматитом, ларингитом, трахеитом, бронхитом, папулезной и пустулезной сыпью, рецидивирующей экземой, атрофическим акродерматитом, симметричным точечным ладонно-подошвенным гиперкератозом, ломкостью ногтей, преждевременным поседением и выпадением волос. Неврологические нарушения в виде интеллектуально-мнестических расстройств, депрессии, полиневритов с атрофическим изменением мышц, а также в виде ретробульбарного неврита, нарушения вкуса и обоняния. Эндемическое отравление мышьяком, поступающим с питьевой водой и пищей, - болезнь «черной стопы» (изменения периферических сосудов по типу облитерирующего эндатериита), бородавчатый кератоз ладоней и подошв, анемия, расстройства сердечной деятельности, периферические невропатии. Возможно развитие рака кожи и легких у человека.

Мышьяк является одним из наиболее распространенных элементов в рудах Якутии. Он обнаружен во многих кварцевых  и кварц-карбонатных жилах золоторудных, полиметаллических, оловорудных и других месторождений Верхояно-Колымской складчатой области и Алданского щита [Лукьянова,1979]. Его концентрация в рудах месторождений Кючус, Нежданинское, Сарылах и других достигает 1-2%. Основные зоны рудной минерализации и крупные геохимические аномалии распространены преимущественно в восточной, геосинклинальной части Якутии. В пределах геохимических аномалий содержание мышьяка в почвах иногда достигает «ураганных» значений – до 1%, это в 2000 раз превышает показатели ПДК (табл. 2).

Таблица 2.

Содержание мышьяка в рудах, вмещающих породах и почвах золото-сурьмяных и золоторудных месторождений Восточной Якутии

| Породы, почвы |  | Содержание As, мг/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее |  | Максимальное |  |
| Сарылахское Au-Sb месторождение |  |  |  |  |
| Рудное тело |  | 100∙n |  | 1.6% |
| Вмещающие породы |  | 55 |  | 150 |
| Почвы |  | 80 |  | 460 |
| Задержное Au месторождение |  |  |  |  |
| Рудное тело |  | 100∙n |  | 5400 |
| Вмещающие породы |  | 15 |  | 40 |
| Почвы |  | 32 |  | 500 |
| ПДК почв |  | 2-10 |  |  |

Высокое содержание мышьяка наблюдается и в горных породах. Так, в терригенных отложениях Восточной Якутии, представленных песчаниками и сланцами, среднее содержание мышьяка колеблется от 3.1-7.4 мг/кг в породах Южно-Верхоянского синклинория, до 15-48 мг/кг в Куларском районе, что примерно на порядок  выше ПДКпочв

На территории Якутии техногенный мышьяк поступает в атмосферу с газовыми и пылевыми выбросами горно-обогатительных комбинатов, удобрениями и пестицидами в сельском хозяйстве, присутствует в газовыбросах и жидких отходах теплоэлектростанций, работающих на угле, в хвостах обогащения сульфидных руд цветных металлов. Атмосфера Центральной Якутии очень чистая, и концентрация мышьяка в ней примерно соответствует максимальным значениям для воздуха Южного полюса – 0.05 нг/м3 . В районах же техногенного воздействия концентрация мышьяка значительно возрастает. Например, среднее содержание этого элемента в атмосфере г. Якутска в 5-20 раз выше фоновых. На территории города установлен ряд атмохимических аномалий As, территориальное расположение которых указывает на техногенные источники  его поступления в атмосферу.

Таблица 3.

Содержание мышьяка в подземных водах, мкг/л

| Адрес | As, мкг/л |
| --- | --- |
| Нежданинское месторождение | До 240 |
| Трубка Удачная | 740 |
| Сарылах, подмерзлотные воды, 335 м | 20 |
| Сентачан, подмерзлотные воды, 300 м | 300 |
| Якутск, подмерзлотные воды, 260 м | 2 |
| Источник Булус | 25 |
| ПДКгг и ПДКрх | 50 |

Концентрация мышьяка в природных поверхностных и подземных водах Якутии, как правило, составляет около 1-2 мкг/л, но может повышаться на 2-3 порядка в загрязненных районах или там, где уровни мышьяка в почве очень высоки.

Подземные воды, как правило, содержат более высокие концентрации мышьяка, чем поверхностные (табл. 3). Причем, в подземных водах существенное экологическое значение имеет процесс метилирования этого элемента в анаэробных условиях,  в результате которого образуется легкорастворимый (n×10-n×100 мг/л) и высокотоксичный (CH3)3As.

Наиболее благоприятные условия для миграции и накопления мышьяка в подземных и поверхностных водах создаются в зоне гипергенеза золото-сурьмяных и золоторудных месторождений, приуроченных к химически слабоактивным терригенным породам. В ореольных водах этих месторождений (Малтан, Сарылах, Нежданинское  и др.) содержатся максимальные количества мышьяка – 10×n-100×n мкг/л.

Высокую опасность представляет мышьяк, накапливающийся в хвостохранилищах обогатительных фабрик. При обогащении руд оловорудных, золоторудных и других  месторождений с повышенным содержанием мышьяка, основное его количество (до 80% и более) попадает в отходы. Концентрация мышьяка в осадках и растворах хвостохранилищ и отстойников обогатительных фабрик достигает «ураганных» значений, иногда на 2-3 порядка превышающих санитарные нормы (табл. 4).

Таблица 4.

Содержание мышьяка в хвостохранилищах обогатительных фабрик, мг/кг

| Обогатительные фабрики | Осадки, мг/кг | Раствор, мкг/л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Аллах-Юньская ЗИФ-50 | 2000 | 200 | Лежалые хвосты |
| Депутатская ОФ | До 1000 | До 100 | Хвостохранилище |
| Дуэтская ЗИФ | 500 | Нд | Хвосты гравитации |
| Куларзолото ЗИФ | До 700 | Нд | Хвостохранилище |
| Куранахская ЗИФ | нд | До 2 800 | Хвостовая пульпа |
| Нежданинское | До 970 | До 240 | Осадки отстойника |
| Самолазовское | До 1.5% | Нд | Осадки отстойника |
| Сарылахская ОФ | 2 000 | До 2000 | Хвостовая пульпа |
| ПДК | 2 | 50 | нд – нет данных |

В 1995 г. в России принят новый норматив (ОДК) для мышьяка, содержание которого в различных группах почв не должно превышать 2 (пески) и 10 (глины) мг/кг, и было подтверждено его отнесение в почвах к I классу токсичности. Содержание этого элемента в мерзлотных почвах фоновых районов Центральной Якутии колеблется  от 0.4 до 4.4 мг/кг, т.е. в пределах санитарных норм. В районе Вилюйской свалки бытовых отходов (г. Якутск) содержание мышьяка  в мерзлотных почвах возрастает до 20 мг/кг. Ещё выше его концентрация фиксируется  в районах рудных месторождений (см. табл. 2) и селитебных зон, расположенных на геохимических аномалиях [Экогеохимия, 1993] – г. Алдан (табл. 5).

Таблица 5.

Содержание мышьяка в почвах селитебных зон Якутии, мгкг

| Город | Среднее | Минимальное | Максимальное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Якутск | 11.4 | <1 | 150 | ПДК почв – 2–10 мг/кг |
| Алдан | 18 | <1 | 300 |  |
| Мирный | 3 | <1 | 200 |  |

Биохимическая роль мышьяка изучена слабо, хотя он накапливается во взрослых листьях и корнеплодах. Максимальные его количества выявлены в съедобных грибах и мхах.  Существенно возрастает содержание мышьяка в растительности вблизи хвостохранилищ (табл. 6).

Таблица 6.

Содержание мышьяка в растительности, мг/кг

| Объекты | Мох | Лишайник | Голубика | Лиственница, хвоя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куранахский район (по С.Ю. Артамоновой, 2000) |  |  |  |  |
| Куранахское хвостохранилище | 0.5-4.7 | 0.57-1.26 | До 0.52 | 0.85-2.5 |
| Куранахское хвостохранилище, нижний бьеф | 14.7 | 2.8 | 0.71 | Нет данных |
| Куларский район (по Б.С.Ягнышеву и др., 2004) |  |  |  |  |
| Район хвостохранилища Куларской ЗИФ | 35.0 | 34.1 | 17.1 (брусника) | 35.3 (кора) |

Результаты медико-геологических исследований последних десятилетий свидетельствуют о тотальном характере воздействия мышьяка на организм человека, проявляющемся как в форме неонкологических, так и онкологических клинико-патологических ситуаций. Основными источниками его поступления в окружающую среду на территории Якутии являются цветная металлургия, горнодобывающая промышленность, геохимические аномалии и некоторые геологические формации, активные зоны земной коры. Высокие содержания соединений этого элемента наблюдаются в различных компонентах окружающей природной среды: горных породах, почвах, атмосфере, снежном покрове, природных водах  и растительности. Возможное поступление неорганического мышьяка в озерные, речные и подземные воды, используемые для водоснабжения в районах мышьяксодержащих месторождений, геохимических аномалий и хвостохранилищ, требуют оценок с точки зрения медицинской безопасности. Необходимо более углубленное изучение геохимического состояния окружающей среды, особенностей миграции мышьяка, его поступления в продукты. Особого внимания заслуживает проявление синергического эффекта мышьяка и других токсичных металлов, что представляет малоисследованную проблему для подверженных техногенному загрязнению мерзлотных ландшафтов в селитебных, промышленных и сельскохозяйственных районах Якутии.

Литература

Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов: Справочник в 6 кн. / Иванов В.В., под ред. Э.К. Буренкова. – М.: Недра, 1996. Кн. 3: Редкие ρ-элементы. – 352 с.

Лукьянова, Ж.Х. Мышьяк // Геология ССР. Т. XVIII, Якутская АССР. Полезные ископаемые. Отв. Ред. Ю.В.Архипов. – М.: Недра, 1979. С.353-354.

Патология человека на Севере // Авцын А.П., Жаворонков А.А., Марачев А.Г., Милованов А.П. – М.: Медицина, 1985. – 416 с.

Экогеохимия городов Восточной Сибири //И.С.Ломоносов, В.Н.Макаров, А.П.Хаустов и др. – Якутск: ИМЗ СО РАН, 1993. – 108 с.