МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЕВЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ ПОТОКОВ ГАЗОВ ИЗ НЕДР В АТМОСФЕРУ

Поливцев А.В.

Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко, г. Киев, a_polivtsev@ukr.net

Измерения потоков газов проводятся в Украине с целью поисков залежей нефти и газа, оценки загазированности почвенного покрова над месторождениями, а также для оценки герметичности подземных хранилищ газа. Средством измерения служит проточная емкость с сорбентом, снабженная газоулавливающей воронкой и устанавливаемая в почве или в почвоматеринских породах на фиксированное время. Дебитомеры устанавливаются в короткий срок, нередко на площадях в десятки км2. Расчет потоков в м3 газа с 1 м2 площади за 1 секунду (СИ) производится по количеству газов, поступивших с площади воронки S и накопленных сорбентами за время T. Методики полевой дебитометрии разнообразны по применяемым сорбентам, способам их подготовки, методам дегазации, глубинам установки и другим, часто не стандартизованным показателям. Значения потоков газов, полученные разными организациями, носят относительный характер и практически не сопоставимы. В докладе рассмотрены методические сложности и предложения, направленные на унификацию измерений.

В отличие от разделительной хроматографии, в дебитометрии предпочтение следует отдавать сорбентам со значительной необратимой в нормальных Р-Т условиях адсорбцией. Тогда доля газа, не перехваченного трубкой дебитомера, будет незначительной, а потоки углеводородных и других газов-индикаторов ближе к реальным. Универсальных сорбентов многокомпонентных газовых смесей не существует, потому дебитомерную трубку целесообразно комплектовать несколькими сорбентами, способными улавливать широкий набор как известных, так и возможных индикаторов вытоков газов, ореолов и струй над залежами или флюидопроводимыми разломами. Часть летучих, поступающих в дебитомерную трубку, представлена металлопорфиринами и другими металлоорганическими соединениями. Рекомендуется использовать дебитомер для одновременного улавливания химических элементов с их последующим определением в твердой фазе сорбентов после дегазации и в фильтрах дегазатора.

Масса и характеристики сорбента, условия измерений и геометрия дебитомерной трубки, в том числе гибкой, должны соответствовать конкретной задаче измерения абсолютных значений потоков смеси газов из недр в атмосферу, а не опосредованных физических эффектов. За исключением изучения газового дыхания почвы и суточных, сезонных и иных вариаций потока, условия измерений должны минимизировать влияние  циклического движения газов, в том числе биохимических и техногенных аэрозолей, вверх-вниз через трубку на протяжении времени замера вследствие перепадов давлений, температур и влажности. Атмосферные аэрозоли, к примеру, задерживаются съемным тканевым фильтром, помещаемым в трубке над сорбентом

Оптимальное расположение трубки обычно обеспечивается заглублением под верхние горизонты почв – фокус газобиохимической активности. Исходя из экономических соображений и глубины залегания первого от поверхности водоносного горизонта и верховодки, измерительное устройство помещают в зоне проявления свободных газов зоны гипергенеза. Рациональная глубина обосновывается из ландшафтно-геохимического районирования и опытных измерений. Стабильная улавливающая способность сорбентов должна сохраняться в течение всего замера (обычно от 1 до 30 суток). Место установки дебитомера предполагает малый риск естественной или техногенной дегазации сорбента. Сорбенты должны быть химически инертными по отношению к адсорбату и не приводить к изменению исходного состава адсорбированных компонентов как при замере, так и во время последующей термовакуумной дегазации. Основные природные и техногенные факторы, влияющие на эффективность полевой дебитометрии газов, сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Природные и техногенные факторы, искажающие естественную сорбцию проточных газов в дебитомерных устройствах

| Факторы |  | Проявление фактора | Влияние на сорбент и сорбцию | Искажение значений потока газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Природные | 1.1 | Атмосферные осадки, увлажнение воздуха | Снижение сорбционной способности; образование слабопроницаемой корки слежавшегося сорбента в верхней и нижней частях трубки; | Занижение интенсивности газового дыхания |
|  | 1.2 | Переувлажнение почв поверхностными и подземными водами | То же; усиленная сорбция газов восстановительной и переходной обстановок – Н2, Н2 S, Н2Se, NH3, Ne, N2O, CO, ... | Искажение компонентного состава глубинных газов и величин их потоков |
|  | 1.3 | Турбулентность атмосферы, перепады атмосферного давления | Циклическая сорбция-десорбция газов, в том числе слабая вакуумная дегазация | Завышение значений в длительные периоды пониженного атмосферного давления |
|  | 1.4 | Биохимическая активность в ходе отдельных почвообразующих процессов (гумификация, корневое дыхание, засолонение, осолодение, оглеение и др.) | Возможное превышение сорбционной емкости твердой фазы и проскок газов. Перераспределение адсорбата на реакционной поверхности | Изменение парциальных давлений компонентов и соответственно величин потоков отдельных газов |
|  | 1.5 | Аномальность состава почв и субстрата и их свойств: |  |  |
|  |  | - фильтрационных (песчаные, илистые, тяжелосуглинистые почвы); | Эжекторный (всасывающий) или экрани-рующий эффект, изменение количества необратимо сорбированных газов. | Появление экстремальных значений потоков |
|  |  | - газогенерационных (торфяники, лесной опад, коренные выходы горючих сланцев, углей, сульфидов, серы, ...) | Обогащение смеси сорбированных газов отдельными компонентами, в том числе реакционноспособными окислителями (NО2, Н2O2, NO), восстановителями (Н2, N2, NО2, CO), полярными газами (CO2, SО2, SО3, ....), летучими органическими соединениями, в т.ч. биохимическим метаном, этиленом и другими. |  |
|  | 1.6 | Аномальные колебания температур: - повышение - понижение | Термическая дегазация: возрастание вклада необратимо сорбированных газов в твердой фазе, селективная сорбция отдельных газов | Занижение или завышение значений потоков |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II Техно-генные | 2.1 | Аномальность состава и свойств среды измерений |  |  |
|  |  | - наличие покрова газопроизводящих и трансформирующих наносов | Изменение химической и геометрической структуры сорбента агрессивными щелочно-кислотными летучими соединениями; | Искажение интенсивности интегрального потока и расхода отдельных компонентов: |
|  |  | - изолирующий покров | Селективная сорбция, ослабленный доступ глубинных газов к сорбенту | занижение значений |
|  |  | - активно фильтрующий покров | Эжекторный (всасывающий) эффект | завышение значений |
|  | 2.2 | Нарушение нормального (стратифицированного) строения толщи грунтов и материнского субстрата |  |  |
|  |  | - cрезание или перемешивание верхних горизонтов почвы и четвертичного субстрата | Искусственное улучшение условий газоотдачи; эжекторный эффект с увеличением скорости природного газа-носителя. | Завышение значений |
|  |  | - мелиорация земель | Искусственное улучшение условий газоотдачи; эжекторный эффект с увеличением скорости газа-носителя. | Завышение значений |
|  |  | - посадки густой растительности | Обогащение компонентного состава адсорбата углекислым газом, азотом и летучими органическими соединениями; эффекты вытеснительной хроматографии | Разнонаправленное слабоконтрастное искажение абсолютных значений по отдельным газам (чаще занижение), в том числе по глубинным углеводородным газам |
|  | 2.3 | Аэрозольное загрязнение | Кислотное влияние на сорбент, ухудшение сорбционной способности. Селективная сорбция, в том числе полициклических ароматических углеводородов | Разнонаправленное искажение абсолютных значений по отдельным газам; чаще занижение, в том числе по глубинным углеводородным газам |

Время установки и снятия трубок с сорбентом желательно определять с учетом квазипериодичности газового потока через трубку (один полный или кратное число суточных и других циклов). Объем адсорбата-индикатора, который проходит через трубку за время измерения, не должен превышать сорбционную емкость. Тип и количество сорбентов, их гранулометрический состав, модификаторы и процедуры подготовки подбираются с резервом сорбционной емкости. Когда количество и свойства сорбента недостаточны для полной сорбции газовых компонентов из недр за время измерений, часть газов не связывается сорбентами, и величины газовых потоков занижаются. К этому же приводит излишне большое время замеров с переполнением емкости сорбента и проскоком газов.

Условия эффективных измерений газовых потоков. Из таблицы 1 следуют «от противного» оптимальные места заложения дебитометрических пунктов, условия проведения измерений и другие методические приемы. Лучший сезон для проведения поисковых дебитомерных съемок в условиях Украины май-июнь и сентябрь-октябрь с минимальными атмосферными осадками, умеренной температурой и достаточно низким уровнем стояния грунтовых вод. Сеть пунктов наблюдений рекомендуется закладывать в нормально увлажненных почвах преимущественно автономных ландшафтов. В поймах и на первых террасах (кроме сухих) время стояния трубок может уменьшаться до первых суток.

Объективные данные о потоках газов и миграции летучих, в т. ч. металлоорганических соединений, могут искажаться в результате химических реакций отдельных компонент атмосферного воздуха с сорбентами трубок (табл. 2). Влияет также поступление техногенных загрязнителей из атмосферы или горнопромышленных отходов на коренном субстрате, к примеру, из отвалов пород Донбасса под насыпными почвами.

Таблица 2 – Возможные реакции твердофазных сорбентов и атмосферных газов (на основе данных Г.В. Войткевича и др., 1990)

| Элемент, компонент | Содержание, % | Устойчивость | Реакции, определяющие неустойчивость |
| --- | --- | --- | --- |
| N2 | 78,084 | Устойчивый | - |
| O2 | 20,946 | Неустойчивый | Медленно реагирует с FeO и соединениями углерода |
| Ar | 0,934 | Устойчивый | - |
| CH4 | 2,0×10-6 | Неустойчивый | CH4 + O2 → CO2 + 2H2O |
| H2 | 0,5×10-6 | Неустойчивый | 2H2 + O2 → 2 H2O |
| N2O | 0,5×10-6 | Неустойчивый | 2N2O → 2 N2 + O2 |
| He | 6,55×10-12 | Устойчивый | – |

Рассмотрены приемы оценки влияния техногенных аэрозолей, в том числе путем раздельного анализа на микроэлементы сорбентов верхней, центральной и нижней секций трубок и сопоставления коэффициентов накопления с упомянутым рядом аэрозольного концентрирования. Подтверждается, что субмикронная фракция в паро-газовой форме преобладает в отдалении от промышленных предприятий и городов (Харьков, Калуш и др.), с приближением к ним растет роль крупных частиц.

Приведены примеры использования автором полевой дебитометрии газов в пределах бортов Днепровско-Донецкой впадины, Карпатского региона и Донбасса.