Международная конференция «Математические и информационные технологии, MIT-2011».  27–31 августа 2011 г., Врнячка Баня, Сербия; 31 августа – 5 сентября 2011 г., Будва, Черногория

Взаимодействие поверхностных волн с пористыми преградами

И.С. Нуднер1, В.В. Максимов1, Г.С. Хакимзянов2, Е.Ю. Камынин1,

К.К. Семёнов1,

1Филиал ОАО «26-й Центральный научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург

2Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск

При проектировании морских гидротехнических объектов (плавучих причалов, доков, платформ, понтонов и т.п.) одной из важнейших задач является определение воздействия на них поверхностных волн. В Российской Федерации разработана программа обеспечения энергией (электрической и тепловой) удаленных регионов с помощью плавучих атомных теплоэнергетических станций (ПАТЭС). Реакторы этих станций размещаются в несамоходных стоечных судах – так называемых плавучих энергоблоках (ПЭБ). Первая из таких станций, спущенная со стапелей Балтийского завода на воду 1 июля 2010 г., встанет на многолетнюю стоянку в районе г. Вилючинска, расположенного на берегах бухты Крашенинникова Камчатского края. Известно, что берега Камчатки подвержены воздействию цунами и мощных штормовых волн. Поэтому возникает задача предотвращения возможного ущерба, который могли бы нанести подобные волны потенциально опасным объектам. Для решения задачи требуется знание величин заплесков и нагрузок, которые могут создать волны на объект и защищающие его частично проницаемые сооружения.

Лабораторные исследования показали высокие волнозащитные свойства сооружений в виде сплошных дамб. Вместе с тем возникает естественная задача минимизации стоимости защитных сооружений с сохранением необходимой степени волнозащиты. В настоящее время для уменьшения волновой нагрузки на объекты начинают применяться различные защитные экраны. Это могут быть непроницаемые вертикальные экраны, не доходящие до дна и частично пропускающие набегающую волну снизу, или пористые экраны, пропускающие через себя ослабленную волну той или иной интенсивности в зависимости от заданной пористости экрана. Воздействие уединенной волны на конструкции, состоящие из защищаемого сооружения и защитного экрана, изучено недостаточно как численными методами, так и с помощью лабораторных экспериментов, особенно в случае пористых преград.

В докладе представлены результаты лабораторных и численных экспериментов по определению воздействия одиночной волны на незащищенное неподвижное частично затопленное тело прямоугольной формы, расположенное над плоским откосом. Приведены величины заплесков на тело и волнового давления на него в зависимости от амплитуды набегающей волны, протяженности тела и его осадки, угла наклона откоса. Исследовано взаимодействие волн с тонким пористым экраном и телом, защищенным подобным экраном. Проведенное сравнение результатов показало приемлемую точность и надежность методик, предложенных для экспериментального и численного исследования воздействия поверхностных волн на морские объекты и защищающие их частично проницаемые сооружения.