О НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВХОДОВ СО СЛУЧАЙНЫМИ ОШИБКАМИ В ДАННЫХ

Аникин С.А.

УрФу, Екатеринбург, Россия

asa@imm.uran.ru

Рассматривается некорректно поставленная задача восстановления входа динамической системы по результатам измерения выхода (см., например, [1,2]). Система описывается линейными обыкновенными дифференциальными уравнениями. Вместо традиционной для таких задач детерминированной модели в задании исходных данных [3] предложена стохастическая модель [4]. А именно, предполагается, что в канале измерения выхода присутствуют случайные помехи, которые моделируются реализациями некоторого случайного элемента со слабым распределением в пространстве выходов. Для корректного определения процесса идентификации построено расширение пространства входов динамической системы. Получены критерии  статистической устойчивости задачи (устойчивости оператора, псевдообратного  к оператору «вход-выход» системы, относительно случайных ошибок измерения выхода). Построены состоятельные (регуляризирующие) семейства решающих процедур идентификации входов. Для некоторых процедур получены оценки функций риска.

Литература

1. Гусев М.И., Куржанский А.Б. Обратные задачи динамики управляемых систем // Механика и научно-технический прогресс. Т.1. Общая и прикладная механика. М.: Наука, 1987.- С.187-195.

2. Аникин С.А. Об оценке погрешности метода регуляризации А.Н.Тихонова  в задачах восстановления входов динамических систем // ЖВМ и МФ.- 1997, №9. С.1056-1067.

3. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986. 288 с.

4.   Федотов А.М. Некорректные задачи со случайными ошибками в данных. Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1990. 280 с.