Исследование неравновесных пространственных двухфазных течений в соплах с учётом коагуляции, дробления и вращения частиц и полидисперсной модели осколков

Глазунов А. А, Еремин И. В., Кувшинов Н. Е.

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Россия, г. Томск

iveremin@niipmm.tsu.ru

Течение двухфазной смеси состоящей из газовой фазы и полидисперсных жидких частиц в соплах Лаваля сложных форм являются существенно неравновесными и пространственными. Скоростная неравновесность приводит к интенсивному взаимодействию между частицами различных фракций. В результате этого происходит обмен массой, импульсом, энергией и моментом вращения между частицами, что в итоге сказывается как на локальных, так и на интегральных характеристиках течения в сопле. В связи с этим исследованиям особенностей двухфазных течений в соплах с учётом взаимодействия частиц друг с другом уделяется много внимания. Для описания процессов столкновения частиц используется две модели: «монодисперсная» и «полидисперсная». Первая из них упрощенная, когда предполагается, что размеры осколков совпадают с размерами частиц-снарядов, а их скорости и температуры полагаются равными соответствующим параметрам частицы-мишени. Вторая модель более точная, в связи с тем, что частицы осколков имеют полидисперсные размеры и произвольные скорости и температуры. Сравнительный анализ этих моделей был проведён только для осесимметричных сопел Лаваля. Исследования же пространственных двухфазных течений в соплах сложных форм осуществлялось в рамках монодисперсной модели осколков. В данной работе выполнено исследование влияния моделей осколков на параметры течения при расчётах пространственных течений в соплах.