РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА

Дектерев1,2 А.А., Гаврилов1 А.А., Минаков1,2 А.В., Харламов Е.Б.1

1ИТ СО РАН, Красноярск, Академгородок, 50/44,

2СФУ, Красноярск

Коллективом авторов развивается пакет программт «SigmaFlow» реализующий традиционную для универсальных CFD пакетов (Fluent, CFX, Star-CD, CCM+ и др.) методологию: дискретизация исходных уравнений в криволинейных неортогональных координатах, на центрированном шаблоне; решение системы уравнений глобальными итерациями в рамках концепции расщепления по физическим процессам с использованием процедуры согласованной коррекции давления (SIMPLE) с регуляризацией Рхи-Чоу; дискретизация конвективных членов уравнений переноса в неявной части по противопоточным односторонним разностям и коррекцией в явной части до схем повышенного порядка аппроксимации; решение разностных уравнений многосеточными методами. Параллельные вычисления реализованы посредством декомпозиции расчетной области и использования MPI для обмена информации между подобластями. Ведутся работы по созданию версии программы для вычислений на GPU.

За последние годы коллективом решен широкий круг прикладных задач гидродинамики и теплофизики, в результате создан набор специализированных расчетных модулей. С использованием «SigmaFlow» моделируются следующие процессы: стационарные и нестационарные течения жидкости и газа; течения неньютоновских жидкостей; турбулентные течения с использованием (U)RANS и гибридных RANS/LES моделей; конвективный, кондуктивный и радиационный теплообмен; химическое реагирование и процессы смешения в многокомпонентных смесях; горение газообразного, жидкого и твердого топлива; движение дисперсной фазы в несущем потоке (твердые частицы, капли, пузыри); задачи со свободными границами; движение твердых тел в газовом потоке; течения с фазовыми переходами (плавление кристаллизация); кавитационные течения.