УДК 621.313.17

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМ С НЕЗАМКНУТЫМ МАГНИТОПРОВОДОМ

Е.Г. Андреева, И.А.Семина

Омский государственный технический университет, г.Омск, Россия

Аннотация – Создание новых технологических процессов, увеличение их энергоэффективности, надежности и экономичности приводит к возможности использования электротехнических устройств с незамкнутым магнитопроводом. Они используются в различных областях производства, сельского хозяйства, быта, медицины, транспорта [1-3].

Цель работы: математическое моделирование электромагнитных процессов и характеристик комбинированных магнитных систем с незамкнутым магнитопроводом для локализации и усиления магнитной индукции и напряженности поля в заданной области пространства.

Задачи: построить конструкции, математические модели электромагнитных полей и характеристик ЭУ, алгоритм расчета, программный алгоритм, получить результаты расчета. Показано, что математическая модель комбинированной магнитной системы с незамкнутым магнитопроводом «железоотделитель – концентратор» позволяет получить картины магнитного поля и значения магнитной индукции и напряженности поля.

Ключевые слова – электротехническое устройство, электромагнитные процессы, магнитные поля, математические модели, граничные (краевые) условия,  программные средства, магнитные системы открытого типа, магнитные системы с незамкнутым магнитопроводом, железоотделитель, концентратор.

I. Введение

Математические модели электромагнитных процессов (распределенные модели электромагнитного поля) различных конструкций электротехнических систем и устройств непрерывные в пространстве и во времени представляют собой дифференциальные уравнения в частных производных. Для получения однозначного решения эти уравнения дополняются граничными (краевыми) и начальными условиями. Различают стационарные (статические, не меняющиеся во времени), квазистационарные (достаточно медленное изменение во времени токов и полей) и нестационарные (переменные, меняющиеся во времени) электромагнитные процессы. Стационарные процессы описываются эллиптическими уравнениями, а нестационарные – уравнениями параболического и гиперболического типов, модели квазистационарных электромагнитных процессов занимают промежуточное положение между выше приведенными.

В зависимости от конструкции и назначения электротехнических устройств (ЭУ) и систем  в электротехническом комплексе дифференциальные уравнения модели решаются либо аналитическими, либо численными математическими методами, причем модели могут быть одномерными, двухмерными и трехмерными. Поскольку в настоящее время производственные технологические процессы усложняются, становятся энергоемкими, но должны быть и энергоэффективными, то и электротехнические устройства в электротехнологических системах имеют сложное конструктивное исполнение. Поэтому необходимо использовать двухмерные (плоские и осесимметричные), трехмерные численные полевые модели  на основе уравнений Максвелла [1].

При рассмотрении конкретного электротехнического устройства для решения уравнений полевой модели принимаются определенные допущения. Так для ЭУ, имеющего обмотки с квазистационарными токами (50 Гц) используется квазистационарная векторная модель: двухмерная или трехмерная.  В работе исследуются математические модели,  картины магнитных полей и характеристики электротехнических устройств с незамкнутыми магнитными системами (магнитопроводами, сердечниками). К таким устройствам относят концентраторы с магнитными системами открытого типа. В данном случае концентратор магнитного поля представляет собой источник магнитного поля в виде цилиндрического магнитопровода из ферромагнитного материала с обмоткой и ферромагнитных насадок  переменного поперечного сечения. Обмотка подключается к источнику постоянного или переменного питания. Предназначен для концентрации и усиления магнитного поля устройства [2]. Железоотделители можно отнести к устройствам с разомкнутым магнитопроводом. Электромагнит железоотделителя состоит из П-образного сердечника и обмотки. Сердечник представляет собой наборные полюса, стянутые болтами с ярмом и полюсными наконечниками. Обмотка состоит из двух катушек, расположенных на полюсах и, как правило, подключаются к источнику постоянного тока. Предназначен для извлечения ферромагнитных тел из сыпучих материалов [3]. ЭУ с незамкнутым магнитопроводом или комбинированной (гибридной) магнитной системой может представлять электротехническое устройство с комбинацией магнитной системы открытого типа (концентратор) и разомкнутым  магнитопроводом (железоотделитель) (рис. 1).

Для расчета моделей  квазистационарных и статических (питание постоянным током) электромагнитных процессов ЭУ со сложной геометрией области моделирования и разнородными физическими свойствами используются численные методы, в частности метод конечных элементов (МКЭ) – проекционно-сеточный метод – в модификации Галеркина-МКЭ [4-6]. Программная реализация осуществлялась с помощью программных средств (программных комплексов) ELCUT  и ANSYS [7, 8].

Рис. 1. Конструкция незамкнутой

комбинированной магнитной системы «железоотделитель – концентратор» (размеры в мм)

II. Математические  модели электромагнитных процессов систем с незамкнутым магнитопроводом

1.  Общая модель Максвелла

Электромагнитные процессы, протекающие в ЭУ, описываются уравнениями Максвелла в частных производных [1, 9, 10]:

rotH = Jсм+Jпр+Jст,                                                                                                 (1)

rotE = −∂B∂t,                                                                                                      (2)

div B = 0,                                                                                                               (3)

div D = ,                                                                                                               (4)

B = μμ0H,                                                                                                          (5)

D = εε0E,                                                                                                        (6)

Jnp = γ(E+v×B),                                                                                             (7)

где E и H - векторы напряженности электрического и магнитного полей; D и B - векторы электрической и магнитной индукции; J - вектор плотности сторонних токов; Jnp - вектор плотности тока проводимости, вызванного в проводящей среде изменением электромагнитного поля во времени и движением в ней этой среды со скоростью v;           J = ∂D∂t - вектор плотности тока электрического смещения;  и  - относительная магнитная и диэлектрическая проницаемости материала; 0= 410-7 Гн/м - магнитная постоянная; 0 = 8,8510-12 Ф/м - электрическая постоянная;  - удельная электрическая проводимость;  - объемная плотность заряда.

Уравнения Максвелла дополняются уравнениями, связывающими основные силовые характеристики поля с их потенциалами: B = rot A, H = − grad ϕэм, E = −gradϕэл.

Система уравнений Максвелла (1) – (7) совместно с краевыми условиями на внешних границах и условиями сопряжения на внутренних границах расчетной области представляет собой модель электромагнитных процессов ЭУ  и позволяет однозначно определять в каждой точке пространства в любой момент времени значения векторов E, H, D и B при заданных начальных данных в начальный момент времени.

- Квазистационарная векторная модель электротехнического устройства

При определении квазистационарного распределения электромагнитного поля в линейных  и изотропных  ( = x = y = z = const) средах исследуемого ЭУ в отсутствие свободных электрических зарядов и пренебрежении токами смещения в сравнении с токами проводимости (для исследуемых ЭУ характерно достаточно медленное изменение во времени токов и полей) уравнения Максвелла примут вид:

rotH = J–+Jnp,                                                                                                        (8)

rotE = −∂B∂t,                                                                                                      (9)

div B = 0,                                                                                                            (10)

B = μμ0H,                                                                                                              (11)

Jnp = γ(E+v×B).                                                                                                 (12)

Для преобразования квазистационарной векторной модели (8) – (12) используется векторный магнитный потенциал A, ротор которого rotA=B, с учетом калибровки Кулона div A = 0, получим уравнение квазипеременного электромагнитного поля относительно вектор-потенциала A для медленно движущихся сред

1μ∇2А=−μ0J+μ0γ∂A∂t−μ0γv×rot {A,                                                          (13)

где J=J.

Уравнения (13) параболического типа и имеет единственное решение, если заданы начальные условия, т.е. при   t = 0 - A = A0, и описаны граничные (краевые) условия - на М1 A = AМ  и на М2  Div B = 0 или Rot H = 0,   где М1 и М2 составляют полную границу          М = М1 + М2 расчетной области V. На М1– краевое условие первого рода, а на М2 задается поверхностная дивергенция вектора B и поверхностный ротор вектора H при отсутствии поверхностных токов на М2.

- Магнитостатическая векторная модель электротехнического устройства

Для некоторых электротехнических устройств в отсутствие меняющихся во времени источников токов уравнения Максвелла примут вид :

rotH = J,                                                                                                 (14)

div B = 0,                                                                                              (15)

B=mm0H.                                                                                                (16)

Для линейных и изотропных сред они преобразуются к уравнению эллиптического типа или уравнению Пуассона относительно векторного магнитного потенциала

1mÑ2A=-m0J.                                                              (17)

В линейных кусочно-однородных средах уравнение (17)  совместно с краевыми условиями  и условиями сопряжения на внутренних границах области V представляет собой магнитостатическую векторную модель или краевую задачу, которая решается в данной работе численным проекционно-сеточным методом и позволяет найти распределение вектор-потенциала А по расчетной области V.

Магнитостатическая полевая задача для незамкнутой комбинированной магнитной системы «железоотделитель – концентратор» - это нахождение распределения статического магнитного поля по области моделирования. В линейных и изотропных средах оно описывается уравнением Пуассона относительно векторного магнитного потенциала А, которое совместно с краевыми условиями представляет собой магнитостатическую векторную модель системы.

Для расчетной модели принято:

– магнитное поле системы плоскопараллельно;

– обмотка системы в модели представляется прямоугольной областью с равномерно распределенной плотностью тока;

–  относительная магнитная проницаемость стали – 2000.

При принятых допущениях для плоскопараллельного статического магнитного поля системы в прямоугольных декартовых координатах можно записать скалярный аналог (17) для z-составляющей векторного магнитного потенциала, так как вектор плотности сторонних токов J = kJz совпадает с направлением тока в его обмотке и имеет только                             z-составляющую,

1μ(∂2 A∂ x2+∂2 A∂ y2)=- μ0 J ,                                                                                 (18)

где J = Iw /S; I, w - ток и число витков в обмотке; S- сечение обмотки. На внешней  границе М кусочно-однородной расчетной области S заданы краевые условия А = 0. Моделируемая  область S  системы представляет собой кусочно-однородную среду с тремя основными зонами, моделирующими сердечник (магнитопровод), обмотки, окружающую воздушную среду и имеющими достаточно сложные границы раздела. Для каждой из этих зон можно записать эллиптическое уравнение (уравнение Лапласа или Пуассона).

Так, в зоне сердечника уравнение имеет вид:

1μст(∂2A∂ x2 + ∂2A∂ y2)=0,                                                                                    (19)

в зоне обмоток

∂2A∂ x2 + ∂2A∂ y2=- μ0 J,                                                                                           (20)

в зоне окружающей воздушной среды

∂2A∂ x2  + ∂2A∂ y2=0.                                                                                            (21)

Решение уравнений (19) – (21) магнитостатической векторной модели проводится методом конечных элементов с помощью программных продуктов ELCUT и ANSYS.

III. Результаты

С помощью программных комплексов ELCUT и ANSYS получены картины магнитного поля для векторного магнитного потенциала (А, Вб/м) и индукции магнитного поля (В, Тл)  незамкнутой комбинированной магнитной системы «железоотделитель – концентратор». На рис. 2 изображены кривые магнитной индукции магнитной системы с плотностью тока  в обеих обмотках J1 = J2 = 8  105 A/м2: обычного железоотделителя (кривая ОА, максимальная индукция 0,034 Тл, расстояние от полюсов 40 мм), незамкнутой комбинированной магнитной системы «железоотделитель – концентратор» (кривая ОБ максимальная индукция 0,075/0,043 Тл расстояние от полюсов 45 мм, по линии концентраторов), незамкнутой комбинированной магнитной системы «железоотделитель – концентратор» (кривая ОС, максимальная индукция 0,031 Тл, расстояние от полюсов      45+40 = 85  мм). Эксперимент на обычном железоотделителе показал максимальную индукцию на расстоянии 40 мм от полюсов 0,03 Тл.

Рис.2. Распределение вектора магнитной индукции в модели незамкнутой комбинированной магнитной системы «железоотделитель – концентратор».

IV. Выводы

Построенные математические модели электромагнитных процессов незамкнутой комбинированной магнитной системы «железоотделитель – концентратор», а также  алгоритмы их расчета,  программные алгоритмы показали хорошие результаты, которые согласуются с экспериментом.

Использование незамкнутой комбинированной магнитной системы «железоотделитель – концентратор» позволяет увеличить площадь воздействия магнитной индукции и электромагнитных сил на ферромагнитные предметы в заданной области пространства.

Библиографический список

1. Андреева, Е.Г. Математическое моделирование электротехнических комплексов: монография / Е.Г. Андреева, В.З. Ковалев; под общ. ред. Ю. З. Ковалева. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 1999. – 172 с.

2. Андреева, Е.Г. Исследование осесимметричной модели магнитной системы открытого типа/ Е.Г. Андреева, А.А. Татевосян, И.А. Семина //Омский научный вестник. – 2010. – Вып. 1(87). – С. 110-113.

3. Сумцов, В.Ф. Электромагнитные железоотделители/ В.Ф. Сумцов. – М.: Машиностроение, 1978. – 174 с.

4. Сегерлинд, Л. Применение метода конечных элементов: Пер. с англ./ Л. Сегерлинд. – М.: Мир, 1979. – 392 с.

5. Зенкевич, О. Конечные элементы и аппроксимация: Пер. с англ / О. Зенкевич, К. Морган. – М.: Мир, 1986. – 318 с.

6. Сильвестер, П. Метод конечных элементов для радиоинженеров и инженеров-электриков: Пер. с англ./ П. Сильвестер, Р. Феррари. – М.: Мир, 1986. – 229 с.

7. Ковалев. Ю.З. Расчет электротехнических устройств с использованием программного пакета ANSYS: учеб. пособие, допущено УМО вузов России по образованию в области энергетики и электротехники/ Ю.З. Ковалев, Е.Г. Андреева, А.А. Татевосян, Д.В. Колмогоров, И.А. Семина. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2013.  – 84 с.

8. Попов, А.П. Расчет электрических и магнитных полей методом конечных элементов с применением комплекса программ ELCUT: учеб.пособие / А.П.Попов, А.С. Татевосян, Е.Г. Андреева, А.О. Чугулев. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010.  – 84 с.

9. Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники: Электромагнитное поле / Л.А. Бессонов. – М.: Высш. Школа, М.: Гардарики, 1986/2001. – 262/317 с.

10. Тамм, И.Е. Основы теории электричества: учеб. пособие для вузов/ И.Е. Тамм. – М.: Наука, 1989. – 504 с.