Корректировка режимов вибрационных воздействий при испытании бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов

Хвалько А.А.

АО «ИСС», г. Железногорск

В ходе наземной экспериментальной отработки наиболее критичным видом воздействий для бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов (КА), особенно для хрупких материалов в ее составе, является широкополосная случайная вибрация (ШСВ). Вследствие резонансных явлений составные элементы аппаратуры, в том числе  электрорадиоизделия (ЭРИ), испытывают перегрузки в сотни раз превышающие те, которые могут быть при эксплуатации их в составе КА.

С целью исключения завышенного нагружения и более качественного проведения механических испытаний, был опробован метод так называемого «вырезания частот». Для реализации данного метода в процессе испытаний на прибор необходимо установить акселерометр. Ниже описана последовательность метода:

- поиск резонансных частот на малых уровнях вибрационных воздействий (0,2 – 0,5 g на синусоидальных нагрузках или 0,005 g2/Гц для ШСВ) в заданном диапазоне частот;

- определение добротности на каждой резонансной частоте. Отношение виброускорения, регистрируемое акселерометром, к задаваемому ускорению, не должно превышать Q=6. В случае превышения этого значения, с большой вероятностью можно ожидать выход из строя некоторых ЭРИ;

- принятие решения о корректировке отработочных вибрационных режимов, в случае если Q>6;

- определение ширины амплитудно-частотного диапазона, подлежащего корректировки. По формуле определяются диапазоны частот, на которых будут понижены уровни вибрационных воздействий;

- корректировка уровней вибрационных воздействий в определенных частотных диапазонах. По формуле определяется численное значение, на которое необходимо понизить отработочный уровень, что бы не перегрузить ЭРИ, но и не опуститься ниже реальных уровней. При этом наклон уменьшения/возрастания в области резонансов корректируемого нормированного воздействия принимают из диапазона 20-30 дБ/окт, исключающего возникновение при испытаниях переходных процессов;

- проведение вибрационных испытаний на откорректированных режимах.

Данный метод подтвердил свою эффективность на этапе наземной экспериментальной отработки приборов перспективных спутниковых платформ среднего и тяжелого классов.