ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СУПЕРКАВИТАЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ

Кулагин В.А., Пьяных Т.А.

Сибирский федеральный университет, Красноярск

Проблемы исследования и применения суперкавитационных течений связаны с тенденциями развития теплового технологического оборудования. Идея кавитационного метода интенсификации теплообмена заключается в том, что при обтекании недогретой жидкостью кавитаторов различной формы в рабочем модуле суперкавитационных испарительных камер образуются суперкаверны, из которых осуществляется пароотбор [1].

Одновременное существование граничной динамики, фазового перехода и сильного изменения плотности затрудняет исследование суперкавитационных потоков. В течение последнего десятилетия значительно возросла роль использования CFD (вычислительной гидродинамики) методов при проектировании технических устройств, благодаря возможности применения коммерческих кодов, основанных на современных устойчивых моделях.

В данной работе для оценки поверхности кавитационного испарения используется модель двухфазного гомогенного потока. Эта модель не предполагает поверхность раздела между двумя несмешивающимися жидкостями, поэтому объемная доля фазы может изменяться от нуля до единицы, в зависимости от занимаемого пространства в двухфазном потоке. В этом подходе используются уравнения сохранения импульса и неразрывности для смеси. Для оценивания члена переноса массы между фазами решается уравнение переноса пара в стационарном виде [2]:

| ∇⋅(ρпvαп)=∇⋅Г∇αп+Re−Rc, | (1) |
| --- | --- |

где ρп – плотность пара, v – скорость, усредненная по массе, αп – объемная доля пара,Г – коэффициент диффузии, Reи Rc– значения генерации и конденсации пара, зависящие от давления, при P<Pн

| Re=CeVchσρвρп23⋅Pн−Pρв121−αп, | (2) |
| --- | --- |

при P>Pн

| R=CcVchσρвρв23⋅P−Pнρв12αп, | (3) |
| --- | --- |

где Vch – характеристическая скорость, ρв – плотность воды, σ – поверхностное натяжение воды, – давление, Pн – давление насыщения при данной температуре, Ce=0.02 и Cc=0.01 – эмпирические константы.

Результаты численного моделирования суперкавитационного испарения показали хорошее согласование с опытными данными.

Литература

- Ивченко, В. М. Кавитационная технология / В. М. Ивченко, В. А. Кулагин, 
А. Ф. Немчин; ред. Г. В. Логвинович. - Красноярск: Изд-во КГУ, 1990. - 200 с.

2. Application of the Full Cavitation Model to Pumps and Inducers / Mahesh M. Athavale, H. Y. Li, Yu Jiang, Ashok K. Singhal // International Journal of Rotating Machinery.8 (1).– 2002.–C. 45–56.