Шувалов Г.В., Ясырова О.А., Мамонов А.А.,

Клековкин И.В., Гапонов Ю.А.

ФГУП "СНИИМ", Новосибирск

РАЗРАБОТКА ПРИБОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ОБЪЕМНОГО РАСШИРЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Плотность является одним из наиболее универсальных и доступных для измерения качественных показателей нефтепродуктов. Для нефти и нефтепродуктов плотность является нормируемым показателем качества и на практике подлежит обязательному определению. В России стандартизированы два метода определения плотности: ареометрический и пикнометрический по ГОСТ 3900-85.

Рекомендуемые стандартные методы, хотя и обеспечивают необходимую точность, по своему конструктивному исполнению и условиям применения не всегда удовлетворяют требованиям практики, так как в большинстве случаев могут использоваться лишь в условиях стационарных лабораторий . Вместе с тем зачастую возникает необходимость оперативного определения плотности нефтепродуктов в местах их хранения и использования , особенно в полевых условиях. Это обусловливает необходимость создания современных экспресс-методов определения плотности нефтепродуктов.

В настоящей работе рассматривается барботажно-пузырьковый метод определения плотности нефтепродуктов, особенностью которого является то, что информация о плотности снимается в виде количества пузырьков воздуха, выходящих из измерительных трубок, и пропорционального разности давлений.