Метод коллокаций и наименьших невязок

в приложении к задачам механики изотропных

пластин

С.К. ГОЛУШКО1,2,*, С.В. ИДИМЕШЕВ1, В.П. ШАПЕЕВ3,4

1Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН,

Новосибирск, Россия

2Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск, Россия

3Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, Новосибирск, Россия

4Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия

*Контактный e-mail: s.k.golushko@gmail.com

Предложен и реализован вариант метода коллокаций и наименьших невязок для численного решения задач механики деформируемого твердого тела и, в частности, задач расчета напряженно-деформированного состояния изотропных прямоугольных пластин, находящихся под действием поперечных нагрузок различного вида.

Ключевые слова: метод коллокаций и наименьших невязок, прямоугольная пластина, напряженно-деформированное состояние.

Введение

Многие конструктивные элементы машин и аппаратов современной техники представляют собой пластины и оболочки различной формы и слоистой структуры с переменными геометрическими и физико-механическими параметрами. Одним из примеров таких конструкций является, например, дорожное полотно, подверженное воздействию сложного нагружения. Для исследования прочности, жесткости и несущей способности этих конструкций требуется знание их напряженно-деформированного состояния (НДС), что приводит к необходимости разработки эффективных методов решения краевых задач теории пластин и оболочек. В замкнутой аналитической форме решение таких задач можно получить лишь в редких случаях. Известные полуаналитические методы [1–3], в которых решение представляется в виде ряда, имеют ограниченную область применения, ввиду их явной зависимости от вида закрепления и нагружения конструкции. Определенные классы задач теории пластин и оболочек можно свести к решению систем обыкновенных дифференциальных уравнений и воспользоваться, например, методами дискретной ортогонализации Годунова [4–6], инвариантного погружения [7] или сплайн-коллокации [8]. Однако многие практически важные задачи механики деформируемого твердого тела приводят к необходимости решения систем дифференциальных уравнений в частных производных. Следует отметить, что переход от классической теории однородных изотропных пластин и оболочек к тем или иным уточненным теориям неоднородных анизотропных конструкций сопровождается не только увеличением порядка разрешающих систем дифференциальных уравнений, но и качественным изменением структуры их решений, появлением новых быстровозрастающих и быстроубывающих решений, имеющих ярко выраженный характер погранслоев [9]. Традиционные схемы и алгоритмы численного интегрирования краевых задач на таких классах жестких систем нелинейных дифференциальных уравнений оказываются малопригодными. Попытки применения конечноразностных методов, методов конечных и граничных элементов к расчету многослойных композитных конструкций предпринимались, однако приемлемые результаты удалось получить лишь при использовании классической теории пластин и оболочек Кирхгофа — Лява и уточненной теории Тимошенко [10–12]. Для многослойных конструкций с существенно различными физико-механическими характеристиками слоев необходимо применять уточненные теории, учитывающие поперечные сдвиги в слоях [9], а на таких классах задач перечисленные методы оказываются малоэффективными.

Очевидно, что подобные вычислительные трудности возникают и при решении других задач механики сплошных сред. Так, известные уравнения Навье — Стокса, описывающие течение вязкой жидкости, относятся к классу сингулярно возмущенных, т.е. обладают вышеописанными особенностями. С ростом числа Рейнольдса обусловленность задач для этой системы ухудшается, численные методы становятся менее устойчивыми и менее точными. Так, метод коллокаций, который успешно применяется для решения уравнений пограничного слоя, непригоден для решения уравнений Навье — Стокса ввиду того, что при указанных обстоятельствах решение дифференциальной задачи сводится к решению плохо обусловленной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). А метод коллокаций и наименьших невязок (КНН) за счет минимизации функционала погрешности позволяет свести решение этой задачи к решению соответствующей лучше обусловленной СЛАУ. Метод КНН имеет также “управляющие параметры” и исследования      [13, 14] показали, что за счет их выбора можно одновременно уменьшить невязку уравнений исходной дифференциальной задачи на численном решении и улучшить обусловленность соответствующей СЛАУ. Для эталонной задачи о течении в 2D и 3D каверне с движущейся крышкой численное решение, полученное методом КНН, является одним из самых точных [15, 16]. Есть основания полагать, что его применение к задачам теории пластин и оболочек может быть столь же успешным.

1. Постановка задачи и описание метода

Требуется определить напряженно-деформированное состояние изотропной прямоугольной пластины, закрепленной на краях и находящейся под действием поперечных нагрузок произвольного вида (рис. 1). Пластина предполагается тонкой, что позволяет свести трехмерную  задачу  теории  упругости  к  двумерной  задаче  теории  тонких  пластин. Следуя Тимошенко [1], разрешающую систему уравнений (8) запишем в перемещениях, определив которые, можно будет полностью восстановить НДС пластины.

Рис. 1. Прямоугольная изотропная пластина под действием поперечной нагрузки

Aicij=fi                                                    (1)

p1=0.10, p2=0.12.

Т а б л и ц а 1. Зависимость числа итераций от значений управляющих параметров на разных сетках

| N1 × N2 | Число итераций |  |
| --- | --- | --- |
|  | p1 = р2 = 1/hn | p1 = 0.10, p2 = 0.12 |
| 10 × 10 20 × 20 40 × 40 80 × 80 | 206 807 3242 12146 | 129 282 593 2090 |

Из табл. 1 видно: …………..

…………………….

Список литературы / References

[1] Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластины и оболочки. М.: Физмат- гиз, 1963.

Timoshenko, S., Woinowsky-Krieger, S. Theory of plates and shells. Moscow: Fizmatgiz, 1963. 536 p. (In Russ.)

[2] Коренева Е.Б. Аналитические методы расчета пластин переменной толщины и их практические приложения. М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2009.

(Продублировать на англ. яз. все русскоязычные ссылки как в [1] )

[3] Власов В.З., Леонтьев Н.Н. Балки, плиты и оболочки на упругом основании. М.: Физматгиз, 1960.

[4] Годунов С.К. О численном решении краевых задач для систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений // Успехи математики. 1961. Т. 16, № 3. C. 171–174.

[5] Голушко С.К., Горшков В.В., Юрченко А.В. О двух численных методах решения многоточечных нелинейных краевых задач // Вычисл. технологии. 2002.    Т. 7, № 2. C. 24–33.

[6] Голушко С.К., Морозова Е.В., Юрченко А.В. О численном решении краевых задач для жестких систем дифференциальных уравнений // Вестник КазНУ. Математика, механика, информатика. 2005. № 2. С. 12–26.

[7] Андреев А.Н., Немировский Ю.В. Многослойные анизотропные оболочки и пластины: Изгиб, устойчивость, колебания. Новосибирск: Наука, 2001.