ГИС Новосибирского Академгородка для планирования развития территории

Зольников И.Д. (1,2), Добрецов Н.Н. (1), Лащинский Н.Н. (3), Глушкова Н.В. (1,2), Макунина Н.И. (3), Соколов К.С. (1)

(1) Институт геологии и минералогии СО РАН

(2) Новосибирский государственный университет

(3) Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

Для планирования развития территории Новосибирского Академгородка создана открытая геоинформационная система (данные которой располагаются на сервере в виде WMS - Web Map Services и доступны как для просмотра в браузере, так и для добавления слоев в карту любой ГИС, которая может работать с WMS-слоями), включающая в себя космические снимки высокого и среднего разрешения, топографические карты, цифровую модель рельефа (ЦМР), транспортные коммуникации, строения, гидрографию, улицы, основные транспортные магистрали, растительность.

Разработана технология автоматической классификации снимков высокого разрешения для оценки плотности леса и количественного соотношения хвойных и лиственных пород деревьев. Также разработана комплексная технология геоинформационного моделирования сложных природно-антропогенных систем, основанная на методике выделения гетерогенных природно-территориальных комплексов. При создании базы геоданных выделены основные природные (леса) и антропогенные (застройка, автомобильные и железные дороги, тропинки и т.п.) составляющие природно-территориальных комплексов (ПТК) Академгородка. Антропогенные выделы расклассифицированы по степени воздействия на окружающую среду в соответствии с существующими медико-санитарными нормативами. На следующем этапе построены плотностные схемы для каждого типа элементарного ПТК. Полученные сетки конвертировались в вектор и проводились оверлейные операции по совмещению плотностных карт техногенной застройки и древесной растительности. Сравнительный анализ территории Академгородка с другими территориями города Новосибирска показал, что влияние техногенного фактора в жилой зоне Академгородка остается сравнительно не высоким по сравнению с другими урбанизированными районами города. Разработанная технология позволяет проводить актуальную и ретроспективную оценку экологического состояния и осуществлять перспективное моделирование изменений пространственной структуры природно-антропогенных экосистем, т.е. планировать дальнейшее развитие экополиса с диффузной застройкой. Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта СО РАН №10 «Динамика экосистем Академгородка: мониторинг и разработка рекомендаций по рациональному использованию».

Список литературы:

1. Зольников И.Д., Лямина В.А., Королюк А.Ю. Комплексная технология картографирования и мониторинга гетерогенных ландшафтов // География и природные ресурсы. 2010. №2. С. 126–131.