ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГЕБРЫ КАРТ

ПРИ ВЕДЕНИИ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

В МП «САРАНСКГОРВОДОКАНАЛ»

С. А. Тесленок, В. Ф. Манухов, К. С. Тесленок

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, teslserg@mail.ru

Для решения конкретных производственных задач предприятий, осуществляющих добычу подземных вод, особую актуальность приобретает ведение локального (объектного) мониторинга. Его объектами в муниципальном предприятии «Саранскгорводоканал» (Республика Мордовия) являются водоносные горизонты и комплексы мезо-кайнозойских и каменноугольных отложений Волго-Сурского артезианского бассейна в пределах централизованных водозаборов Саранского месторождения подземных вод.

На основе полученных ежегодных данных строятся контуры равных значений уровней подземных вод (гидроизопьезы) и карты их поверхностей на основе растровых слоев – тем грид. В отличие от изолинейных карт модели пьезометрической поверхности позволяют получать и отображать непрерывные градации значений в пределах всего растрового слоя. Использование возможностей функции алгебры карт модуля Spatial Analyst ГИС ArcView – применение арифметического оператора сложения калькулятора карт вкладки «Анализ» - дает возможность получать карты разности между картами пьезоизогипс любой пары лет временного ряда периода наблюдений. Они позволяют рассчитывать, определять и визуализировать зоны разной степени соответствия и несоответствия уровенной поверхности подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта пары лет и определить их количественные характеристики. Это дает возможность выделять районы с разными (разнонаправленными) тенденциями динамики уровней подземных вод и использовать полученные данные для принятия широкого спектра управленческих решений. Аналогичные работы проводятся так же при построении серии карт, отражающих химический состав подземных вод и их гидрохимический режим.