УДК

О. Н. Николаева, Л. А Ромашова, О. А. Волкова

СГГА, г. Новосибирск

Опыт применения ГИС в эколого-гигиеническом картографировании окружающей среды промышленного центра

В настоящее время геоинформационные технологии являются значимой частью любых картографических исследований, так как они позволяют визуализировать и анализировать обширные массивы разнородной информации. Применение ГИС в эколого-гигиеническом картографировании позволило значительно расширить круг решаемых аналитических задач за счет повышения эффективности  и оперативности анализа и обработки данных об изменениях ландшафта, климата и прочих условий существования человека. Использование методов геоинформационного картографирования дало возможность вывести эколого-гигиенические исследования на новый уровень, на котором встает вопрос о создании эколого-гигиенической ГИС промышленного центра. Процесс создания такой ГИС включает в себя следующие этапы:

- Сбор, систематизация  и представление в цифровом виде накопленной информации об экологических факторах в пределах города и о воздействии этих факторов на здоровье населения.

- Адаптация существующих способов картографического изображения и норм составления и оформления карт к ГИС-среде.

- Разработка общей структуры эколого-гигиенической ГИС промышленного центра.

- Интеграция разработанных методов моделирования и оценки эколого-гигиенического состояния территории в создаваемой ГИС.

В настоящее время лабораторией медико-экологического картографирования СГГА в полной мере реализованы первые 2 этапа создания эколого-гигиенической ГИС промышленного центра. В ходе многолетнего сотрудничества с Западно-Сибирским центром мониторинга окружающей среды, ГУФП «Березовгеология» и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, создана серия экологических карт на г. Новосибирск.

Основной методологический принцип при проектировании серии карт заключался в структурировании и распределении тематической информации  в соответствии с характером загрязняемого природного компонента и типом загрязнения. Логичность построения и внутреннее единство карт серии достигалось за счет использования системного подхода к проектированию всей серии карт, согласования карт в отношении картографической основы, масштаба, компоновок, систем условных обозначений, принципов генерализации и оформления. Исходя из этого, разработанная серия слагается из следующих карт, выполненных на г. Новосибирск: «Общее загрязнение воздушного бассейна», «Загрязненность воздушного бассейна от стационарных источников», «Состояние водных объектов», «Загрязнение почв», «Техногенные радиоэкологические факторы», «Природные радиоэкологические факторы», «Электромагнитное и шумовое загрязнение»,   «Загрязнение снежного покрова», «Градостроительная ситуация и уровень экологического риска на территории».

Все карты серии составлялись в масштабе 1:32 000. Этот масштаб позволил дать достаточно подробное и наглядное размещение экологически опасных объектов и явлений по городу.

Все карты по своему содержанию получились весьма информативными, с достаточным набором показателей отображаемых на картах  объектов и явлений, обеспечивающих последним в целом комплексную характеристику. На картах применялись как простые, так и комплексные показатели, позволяющие выполнить районирование территории по тем или иным признакам. Оформление карт обеспечивало гармоничность и цветовое разнообразие условных обозначений карт и их наглядность, легкую читаемость, доступность для понимания их потребителю.

Помимо создания серии экологических карт, каждая из которых являлась по сути своей аналитическим картографическим произведением, применение ГИС-технологий дало возможность создать на территорию Новосибирска ряд  комплексных  и интегральных экологических карт, наглядно отображающих результаты зонирования территории города по уровню экологического риска для здоровья местного населения.

Для всех карт, перечисленных выше, было отработано тематическое содержание, разработаны легенды и системы условных обозначений, позволившие реализовать эти карты в ГИС MapInfo. Вышеописанные картографические произведения   в комплексе образуют информационную базу для проектирования эколого-гигиенической ГИС на территорию Новосибирска.

Дальнейшее направление работ лаборатории будет заключаться в разработке структуры эколого-гигиенической ГИС Новосибирска, позволяющей оперативно и динамически решать проблемы эколого-гигиенического мониторинга и оценки окружающей среды с применением традиционно используемых математических моделей и методик оценки. Такая ГИС позволит оптимизировать работы по обеспечению экологической безопасности и устойчивого развития территории.