Обратные задачи восстановления свойств импедансных поверхностей

в электромагнитном диапазоне

Соппа М.С.

Рассматривается численное решение обратных задач теории дифракции электромагнитных волн.  Отражающие свойства цилиндрической поверхности  S  описываются импедансными граничными условиями. Используемая математическая модель включает в себя двумерное уравнение Гельмгольца с модифицированными граничными условиями типа Леонтовича. По заданной диаграмме рассеяния требуется найти поверхностное распределение импеданса,  форму рассеивателя на некоторых участках. Для решения обратной задачи делается переход к интегральным  уравнениям.

Промежуточным этапом  решения основной задачи является восстановление распределения импеданса при фиксированной форме  объекта. В случае заданной фазовой функции это приводит к линейному интегрооператорному уравнению. После дискретизации и регуляризации строится оператор G, позволяющий по заданной фазовой диаграмме рассеяния найти распределение поверхностного импеданса. Обратная задача восстановления формы рассеивателя решается  с использованием метода искусственного «погружения» рассматриваемой задачи в более общую, когда искомым (помимо геометрии поверхности) является и ее поверхностный импеданс.  Построенный выше оператор  G   позволяет перейти к нелинейному операторному уравнению, которое допускает эффективное численное решение.

Литература

1.    Соппа М.С. Восстановление формы импедансного рассеивателя в случае Е-поляризованной электромагнитной волны // Сибирский журнал индустриальной математики, 2005.- Т. VIII.- № 2.- С. 152-158.