РАЗВИТИЕ НОВОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СДВИГОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА АКТИВНЫХ ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛА БЛОЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД

С.В. Астафуров, А.С. Григорьев, С.Г. Псахье, Е.В. Шилько

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

DEVELOPMENT OF NEW APPROACH TO ESTIMATING OF SHEAR STRESSES AT ACTIVE INTERFACES IN BLOCK_STRUCTURED GEOLOGICAL MEDIA

S.V. Astafurov, A.S. Grigoriev, S.G. Psakhie, E.V. Shilko

Institute of strength physics and materials science SB RAS, Tomsk

В настоящее время общепринятым является представление геологической среды как иерархически организованной многоуровневой блочной системы, которая непрерывно деформируется и претерпевает структурные изменения. Большое влияние на характер деформирования горных массивов оказывают механические процессы, связанные с локализацией деформаций в зонах межблочных границ. Важной особенностью «нагруженных» блочных систем является способность к накоплению необратимых относительных перемещений структурных блоков под действием даже слабых динамических воздействий. Это свидетельствует о принципиальной возможности развития подхода к диагностике уровня сдвиговых напряжений во фрагментах разломных зон на основе мониторинга динамики естественных и инициируемых локальными воздействиями межблочных перемещений. Для реализации этой идеи необходима информация о характере связи между уровнем сдвиговых напряжений на межблочной границе и деформационным откликом границы на слабые динамические возмущения. Подобная информация может быть получена на основе компьютерного моделирования. В настоящей работе такое моделирование проведено с использованием метода подвижных клеточных автоматов.

Рассмотрена двумерная идеализированная модель границы раздела структурных блоков, находящаяся в сложных условиях нагружения. Проведено исследование влияния низкоамплитудных динамических и периодических (вибрационных) воздействий на величину инициированных сдвиговых и нормальных смещений. Результаты моделирования свидетельствуют о возможности выделения ряда параметров (в частности, величина инициированных тестовыми воздействиями необратимых тангенциальных смещений по границе раздела), непосредственно характеризующих напряженное состояние интерфейсной зоны, а именно его принадлежность к одной из стадий деформирования среды. Результаты компьютерного моделирования показывают принципиальную возможность оценки уровня напряженного состояния фрагментов активных границ раздела геологических сред.

Работа выполнена в рамках проекта VII.64.1.8 Программы фундаментальных исследований СО РАН, а также при поддержке гранта РФФИ №09-05-00968-а, проекта программы Президиума РАН 11.2 и гранта Президента РФ МК-130.2010.5.