Развитие гибридного подхода для описания процессов разрушения и массопереноса в контрастных средах

А.В. Димаки, А.И. Дмитриев, С. Завшек, С.Г. Псахье

1 - Institute of Strength Physics and Materials Science, Tomsk, Russia, dav@ispms.tsc.ru

2 - Velenje Coal Mine, Velenje, Slovenia, simon.zavsek@rlv.si

Численное моделирование контрастных сред требует применения специальных методов, позволяющих описывать как перенос газовой/жидкой фазы в порах и каналах, так и деформацию и разрушение твердого каркаса. Предложенный авторами гибридный подход представляет собой комбинацию метода подвижных клеточных автоматов (MCA) и метода классических клеточных автоматов (CCA).

На слое MCA моделируются движение твердого каркаса, а также процессы его разрушения путем решения уравнений движения подвижных клеточных автоматов под влиянием механической нагрузки. На слое CCA для газовой фазы решаются уравнение фильтрации в открытых порах и каналах, а также уравнение диффузии в твердом каркасе. Фильтрация описывается нелинейным законом Дарси с учетом сжимаемости газа. Процесс диффузии считается подчиняющимся закону Фика. Временной шаг модели делится на два подшага, на первом из которых происходит решение уравнений метода MCA, а на втором – метода CCA. Газ предполагается идеальным, температура каркаса и газовой смеси считаются равными и постоянными, в макроскопических порах вводится приближение равного давления. Влияние давления газа в порах на напряженное состояние материала учитывается в рамках линейного приближения.

Развитый подход апробирован на тестовых задачах адсорбции и десорбции газа в образцах угля. Модельные условия соответствовали условиям натурных экспериментов, проводимых в Университете Любляны, Словения. Выявлено качественное согласие между экспериментальными данными и результатами моделирования.