ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ЗАДАЧАХ 
ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Э.А. Бондарев, И.И. Рожин, К.К. Аргунова

Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск, Россия

В вычислительном эксперименте исследовано влияние параметров математической модели на динамику полей давления и температуры при неизотермической фильтрации газа. Для описания процесса использовалась нелинейная система дифференциальных уравнений в частных производных, полученная из законов сохранения массы и энергии и закона Дарси, а в качестве замыкающих соотношений – физическое и калорическое уравнения состояния. Граничные условия соответствуют отбору газа при заданном давлении на забое скважины. Показано, что влияние неизотермичности процесса на такие интегральные характеристики, как суммарная добыча, наиболее существенно при умеренных темпах отбора. На примере Средне-Вилюйского месторождения Якутии определена возможность образования гидратов в газоносном пласте.

THE COMPUTATIONAL EXPERIMENT IN THE PROBLEMS 
OF GAS PRODUCTION

E.A. Bondarev, I.I. Rozhin, K.K. Argunova

Institute of Oil and Gas Problems, SB RAS, Yakutsk, Russia

In the computational experiment the influence of mathematical model parameters on the dynamics of pressure and temperature fields at non-isothermal gas filtration is investigated. To describe the process the authors use the non-linear system of partial differential equations, obtained from the energy and mass conservation laws and Darcy law. The physical and caloric equations are used as closing relations. Boundary conditions correspond to gas extraction at a given pressure drop at the bottom hole. It has been shown that the influence of temperature field on such integral characteristics as cumulative gas production is the most considerable at moderate pressure drops. The possibility of hydrate formation in the gas reservoir is determined by the example of the Sredne-Vilyuisky field in Yakutia.