Нелинейная модель Максвелла

конечных деформаций упрочняющихся материалов

Е. Роменский 1,  Ф. Бартон 2

1 Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Новосибирск

2 Калифорнийский технологический институт, Пасадина

В рамках нелинейной модели Максвелла конечных деформаций упруго-пластической среды [1] предложен подход к описанию упрочняющихся материалов, где в качестве параметра упрочнения используется энтропия пластической деформации. Такой подход позволяет избежать введения дополнительных параметров состояния (таких как, например, интенсивность пластических деформаций), отвечающих за упрочнение. Определяющие дифференциальные уравнения модели образуют гиперболическую систему, все уравнения которой имеют дивергентный вид, что позволяет применять известные численные методы высокой точности.

С использованием имеющихся в литературе экспериментальных данных по деформированию медных упрочняющихся образцов построены замыкающие соотношения модели (уравнение состояния, зависимость времени релаксации от касательных напряжений и пластической энтропии).

Обсуждаются результаты численных расчетов о соударении пластин и о соударении цилиндрического ударника с жесткой стенкой.

1. Годунов С.К., Роменский Е.И., Элементы механики сплошной среды и законы сохранения, Новосибирск: Научная книга, 1998.