Интервальная оценка смещения высот топографической карты по данным GPS измерений

С.И. Суханов

При исследовании существующих картографических материалов существенным разделом является оценка точности изображения рельефа. Предлагается технология оценки смещения высот растровой карты с использованием GPS. Рассматривается метод и программное обеспечение такой оценки на примере карты М 1:500 территории ГИС-Полигона, расположенного в городе Барнауле. Измерения проводились в местной системе координат. В качестве опорных данных рассматриваются GPS измерения, выполненные совместно с тахеометрической съемкой. Погрешность координат определяется установкой базы, условиями измерений и задается интервалом с известными границами. «Сколка» высот по растровой карте проводилась в точках установки GPS по ближайшим изолиниям исследуемой карты. Предполагается, что рельеф растровой карты смещен на величину, линейно зависимую от координат точек и включает в себя дополнительную погрешность. Данная величина считается интервальной и включает в себя погрешность «сколки» и погрешность изготовления карты.

Ставится задача определить величину смещения и её  интервальную оценку. Алгоритм включает 2 этапа: проверку согласованности данных; в случае несогласованности – обнаружение и исключение выбросов. В докладе представлены результаты обработки более 100 GPS измерений и «сколок» координат, обоснованы величины интервалов оценки смещения участка исследуемой карты.

Работа выполнена при поддержке аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» (код проекта №2.2.2.4/4278).