Сравнение методов томографической реконструкции Фельдкампа, Гранжа и Туя для круговой траектории источника.

А.В. Лихачев

Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск

ipm1@iae.nsk.su

В работе Туя [1] выведена формула обращения лучевого преобразования и сформулированы условия полноты для траектории источника, при выполнении которых её можно применять. Основное условие следующее: любая плоскость, пересекающая носитель реконструируемой функции, должна пересекать траекторию источника. Окружность не является полной траекторией, тем не менее, она часто реализуется в томографическом оборудовании. В этом случае для реконструкции используется метод Фельдкампа [2]. На основе формулы Туя также можно построить приближённый алгоритм. При этом следует рассматривать только плоскости, которые пересекают и носитель, и окружность. Ещё одним подходом к томографии с источником, движущимся по кривой, является метод Гранжа [3]. Из лучевых проекционных данных вычисляются производные от трёхмерного преобразования Радона, после чего производится его обращение.

В предлагаемой работе сравниваются эти три метода. Получены оценки их быстродействия. Для методов Туя и Гранжа они имеют одинаковый порядок: число операций для реконструкции в точке пропорционально количеству отсчётов (по одной переменной) на детекторе, умноженному на количество пространственных направлений, по которым аппроксимируется интеграл по единичной сфере. Для алгоритма Фельдкампа эта оценка пропорциональна числу проекций. В проведённом вычислительном эксперименте получено, что когда радиус траектории источника меньше размера области реконструкции метод Туя обеспечивает меньшую ошибку.

[1] Tuy H.K. An inversion formula for cone-beam reconstruction. // SIAM J. Applied Mathematics. 1983. V.43, No.3. P.546-552.

[2] Feldkamp L.A., Davis L.C., Kress J.W. Practical cone-beam algorithm. // J. Opt. Soc. Amer. A. 1984. V.1, No.6. P.612-619.

[3] Grangeat P. Mathematical framework of cone-beam 3D reconstruction via the first derivative of the Radon transform. // Proc. conf. Mathematical methods in tomography. Oberwolfach, Germany. 1990. P.66-97.