Особенности моделирования трехмерных задач геоэлектрики.

Эпов М.И., Шурина Э.П., Нечаев О.В.

Задачи геоэлектрики, к которым можно отнести  электромагнитное зондирование, определяют следующую структуру процедур математического моделирования: обработка геометрически сложных и разномасштабных трехмерных объектов, подобласти которых имеют контрастные электрические и магнитные свойства; учет разного типа источники возбуждения поля; необходимость размещения измерительных комплексов на земной поверхности требует определения информативности сигналов, доступных измерению и обработке. Следовательно, требования к вычислительным схемам и программным комплексам, реализующим процесс моделирования, очень жесткие. В данной работе рассматриваются вычислительные схемы, разработанные на базе векторного метода конечных элементов, базисные функции различных порядков на тетраэдральных неструктурированных сетках, при гармонической и импульсной зависимости тока в источниках возбуждения поля, имеющих физические характеристики, соответствующие типу системы источник-приемник. Рассматриваются результаты моделирования на задачах, близких к реальным.