Проведен сравнительный анализ результатов расчетов разрушения ортотропных преград с использованием различных критериев разрушения при различных скоростях ударного нагружения преград. Рассмотрены особенности деформирования и разрушения материалов преград при использовании критериев разрушения Цая-Ву, Хоффмана, Ашкенази, Мизеса-Хилла. В этих критериях используются в различных комбинациях значения прочности материала при сжатии и растяжении, текущее значение гидростатического напряжения, значения прочности материала под углом 45° относительно осей симметрии материала, а также данных, полученных при двухосном нагружении материала. Задача решалась численно, методом конечных элементов в трехмерной постановке. Рассматривался диапазон скоростей взаимодействия 200–1000м/с. Материалом преграды являлся ортотропный органопластик, материалом ударника — сталь марки Ст3. Для анизотропного материала применялась модель упруго-хрупкого поведения, для изотропного ударника — упруго-пластическая модель.