Развитие метода "дискретных вихрей" в приложении к синтезу геометрии промышленных осевых вентиляторов

Е.Ю.Грехнёва, Н.Н.Петров

Институт горного дела СО РАН, г.Новосибирск

Development of te method of "discrete eddies" IN application to SYNTHESES of the GEOMETRIES of industrial axial fans

E.Y.Grekhneva, N. N. Petrov

Mining institute SB RAS, Novosibirsk

Требования к вентиляторам непрерывно изменяются с появлением новых объектов и технологических процессов. При этом часто не представляется возможным использовать выпускаемые вентиляторы или даже положить в основу разрабатываемых вентиляторов известные аэродинамические схемы. Возникает необходимость создания вентилятора новой аэродинамической схемы, обеспечивающей получение заданных аэродинамических, акустических, весовых и габаритных параметров при высоком КПД. Для определения геометрии лопаточных венцов вентилятора, которые обеспечивали бы получение требуемых аэродинамических параметров, может быть сформулирована обратная задача обтекания решетки профилей. В отечественной литературе для решения обратной задачи проектирования решеток рабочих колес широко используется метод "дискретных вихрей". Этот метод был использован нами в ходе решения задачи расчета геометрических параметров решетки рабочего колеса реверсивного вентилятора с поворотными на ходу лопатками рабочего колеса и доработан на случай неповоротно-лопастных рабочих колес.