Структура сверхзвуковой осесимметричной микроструи азота

В.М. Анискин1, С.Г. Миронов1

1Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, 630090, Новосибирск

В данной работе представлены результаты исследования структуры осесимметричных микроструй азота. Объектом исследования являлась сверхзвуковая струя азота, истекающая из осесимметричного звукового сопла в атмосферу. Диаметр сопел составлял 60 и 20 мкм. Степень нерасчетности составляла 1,2-7,5.

Измерения проводились с помощью специально изготовленной трубки Пито. Трубка Пито представляла собой изогнутый стеклянный микрокапиляр длиной 18 мм и внешним диаметром ~0,5 мм. Микрокапиляр на одном конце имел сужение, а другим концом заделывался непосредственно в датчик давления. В суживающуюся часть микрокапиляра вставлялась и затем закреплялась микротрубка. Микротрубка была изготовлена методом самосворачивания тонкой двухслойной пленки и имела диаметр 12 мкм при толщине стенки менее 0,1 мкм. Датчик, с закрепленным на нем приемным микрокапиляром, перемещался при помощи микроманипулятора. Шаг перемещения трубки Пито составлял 2 мкм. Положение приемной микротрубки контролировалось с помощью микроскопа.

Получено распределение давления на оси микроструй на различном расстоянии от плоскости микросопла. Определены положения и размер возникающих в микроструе бочек. Полученные результаты сравниваются с экспериментальными данными для струй макро размера.

Также получено распределение давления поперек микроструй.

Работа выполнена при финансовой поддержке Междисциплинарного интеграционного проекта Президиума СО РАН № 110.