Применение PIV для изучения гидродинамики течения при воздействии электрического поля на ламинарное пламя

Ганеев О.В. ИТПМ СО РАН

В современной промышленности для получения энергии активно используется сжигание различных углеводородов.  Появляется интерес к повышению экономических и экологических показателей данных процессов. Один из возможных способов управления горением – наложение внешнего электрического поля. Электрическое поле благодаря наличию заряженных частиц в зоне химических реакций может существенно повлиять на процессы горения путем изменения структуры течения. Для изучения механизма воздействия поля на пламя необходимо развитие методов диагностики гидродинамики реагирующих течений, с целью получения информации о локальных значениях скоростей вблизи зоны реакции. В экспериментах был апробирован диагностический комплекс - измеритель скоростей «полис», разработанный в ИТ СО РАН. Наличие горения в зоне регистрации накладывает ограничения на возможности комплекса. Во-первых, необходимо использование трассеров устойчивых к высоким температурам, так в опытах использовался оксид титана (TiO2). Во-вторых, собственное излучение из зоны химических реакций, а так же разогрев частиц вносят значительные помехи при регистрации. Поэтому полоса регистрируемого спектра должна быть как можно уже с максимумом на длине волны излучения используемого лазера (532нм). В работе приведены регистрируемые картины течения и восстановленные по ним векторные поля скоростей при воздействии на пламя постоянным и импульсно-периодическим электрическим полем. Работа выполнена при поддержке программы ОЭММПУ РАН №1 «Фундаментальные проблемы горения и детонации в энергетике» (проект-1.2).