ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО БАРА В ОЗЕРЕ БАЙКАЛ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПРОГРЕВАНИЯ

А.В. Старченко 1, Б.О. Цыденов 2

1Томский государственный университет,Томск

2 Томский государственный университет,Томск

В данной работе численными методами исследуется физическое явление, называемое термобаром. Важность изучения этого явления заключается в том, что интенсивные нисходящие течения, возникающие за счет эффекта термобара, могут способствовать распространению загрязнения с поверхности озера до очень больших глубин. Построен вычислительный алгоритм, позволяющий воспроизвести процесс формирования и дальнейшего развития термобара в озере Байкал с учетом основных физических факторов. Модель, представленная в данной работе, основана на двумерной негидростатической модели в приближении Буссинеска для конвективного течения. Одной из основных особенностей разработанного метода является использование k-ω модели турбулентности для расчета течения. Полученные результаты численных экспериментов показывают, что образование циркуляционного течения происходит вблизи берега и с течением времени система циркуляционных течений продвигается к открытой границе. Это согласуется с описаниями натурных наблюдений.