Структура течения в плоском комбинированном канале в условиях стационарного потока и при импульсно-периодическом энергетическом воздействии.

Забайкин В.А., Третьяков П.К.

Важным преимуществом организации горения в псевдоскачке является высокая полнота сгорания при допустимых потерях полного давления. Известно, что горение в псевдоскачке протекает интенсивно вследствие высокой эффективности смешения, вызванной наличием газодинамических структур, управлять которыми возможно при импульсно-периодическом энергетическом воздействии. Для изучения таких процессов необходимо создание модельных трактов переменной геометрии с возможностями оптической диагностики, в том числе в высокотемпературных потоках.

В работе исследованы реальные характеристики модельного канала начальным сечением 30×40 мм с плоским охлаждаемым соплом М=2, включая определение параметров потока как на выходе из сопла, так и после различных секций. Особенностью тракта является возможность вариации геометрии канала путём стыковки секций различной длины и изменении угла расширения нижней стенки от 0 до 10 градусов. Для оптических измерений предусмотрены кварцевые окна. Статическое давление измеряется на верхней стенке с шагом 20 мм. Для подачи топлива или дополнительного энерговвода применяются специальные секции длиной по 50 мм. В работе приведены поля давлений и чисел Маха при различных уровнях полного давления. С использованием скоростной шлирен-регистрации исследована структура и скорость перемещения газодинамических структур при импульсно-периодическом энерговводе в секцию постоянного сечения.

Работа выполнена по программе фундаментальных исследований РАН, проект № 22.13.