Изменение режимов горения водорода в каналах при кратковременном воздействии на воздушный поток

Забайкин В.А.

Процесс горения в воздушном потоке при умеренных сверхзвуковых скоростях на входе в камеру сгорания (М=1,5÷3) может реализовываться двумя режимами, отличающимися интенсивностью тепловыделения – в виде диффузионного пламени и в газодинамической структуре типа псевдоскачка. В работе показано, что перестройка режима горения от диффузионного к псевдоскачковому может производиться кратковременным энергетическим воздействием на сверхзвуковой воздушный поток. Применённые методы включали в себя дросселирование потока, импульсно-периодический ввод плазмы, детонационное воздействие, а также кинетическое (впрыск в топливо или поток небольшого количества промотора). В экспериментах фиксировалась интенсивность излучения водородного пламени в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах длин волн и регистрировалось распределение статического давления по длине канала. Показано, что от частоты и энергии воздействия зависит изменение интенсивности протекания процесса горения – от небольшого усиления диффузионного пламени до перехода к горению в псевдоскачке. На основе экспериментальных данных получены значения необходимой мощности импульсов для изменения режима горения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 09-08-00998.