Один из подходов численного моделирования  стока влаги

в открытых каналах

Венгерский П.С., Коковская Я.В.(Украина,Львов,ЛНУ им.Франко)

Рассматривается один из подходов моделирования стока несжимаемой жидкости в псевдопризматическом открытом канале с вертикальной линией симметрии. За координатную линию x1 принимаем линию среднего дна, а за координатные линии x2 и x3 - прямые, лежащие в нормальной к линии дна плоскости так, что х2 направлена горизонтально. Предполагаем, что глубина потока достаточно мала по сравнению с радиусом кривизны линии среднего дна.

Описаны условия устойчивости для установленного потока. Введен один из изменяющихся параметров потока, что характерно для меняющегося рельефа местности, корректив средней скорости и проанализировано его использование в разных видах русел. Сформулирована вариационная постановка задачи, для решения которой использован метод конечных элементов. Разработано программное обеспечение, результаты вычислений апробированы на многих примерах, некоторые из них имеют аналитическое решение, а также проведено сравнение результатов  с лабораторными исследованиями других ученых.