Методы и подходы к решению задач группового управления автономными подводными аппаратами

Бычков И.В., Кензин М.Ю., Козлов Р.И., Максимкин Н.Н.,

Нагул Н.В., Ульянов С.А. (ИДСТУ СО РАН), Киселев Л.В.(ИПМТ ДВО РАН)

В настоящее время в океанографии и в прикладных подводных работах различного назначения интенсивно развиваются автоматизированные распределенные системы взаимодействующих неподвижных и движущихся платформ. Функционирование подобных систем основано, как правило, на использовании группировок автономных подводных аппаратов (АНПА). При этом решается ряд задач, связанных с осуществлением коллективных миссий АНПА,  организацией  согласованного поведения в реальной подводной среде.  В докладе рассматривается поведение группы АНПА с  постоянным или переменным составом, производящей обследование заданной акватории. Для задачи планирования согласованного движения группы АНПА разработана модель ситуационного управления с динамически обновляемыми сценариями.

Предполагается, что исследуемая акватория разбита на области, за каждой из которых закреплен координатор, регулирующий число АНПА в ней, отдавая аппаратам команды переместиться из одной области в другую. В распоряжении каждого координатора имеются лишь приблизительные оценки числа аппаратов в контролируемых им областях. Для решения такой задачи децентрализованного распределения АНПА по областям применяется теория дискретно-событийных систем.

Для осуществления обзорно-поисковых работ внутри каждой из областей (например, обследования некоторого участка) решается задача распределения заданий между аппаратами группы, и нахождения рационального маршрута перемещения АНПА между этими участками.  На действия группы накладывается ряд ограничений: длина маршрутов аппаратов ограничена энергоемкостью их аккумуляторов, в ходе выполнения миссии каждый аппарат должен быть в состоянии связаться с любым другим аппаратом из группы и др. Решение поставленной задачи базируется на использовании генетических алгоритмов.

При выполнении назначенных заданий и перемещении АНПА между областями одна из важных задач состоит в сохранении конфигурации группы. Для этой задачи предложена математическая формализация,  включающая нелинейную динамическую модель с  децентрализованным  управлением.  Для анализа свойства устойчивости формации используются достаточные условия диссипативности  многокомпонентных  систем, основанные на построении вектор-функций Ляпунова.