Оценка чувствительности к начальным данным решений-уток 
одной кинетической модели гетерогенной каталитической реакции

Г.А. Чумаков1, Е.А. Лашина2, Н.А. Чумакова2

1 Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН,

2 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Динамика различных быстро-медленных процессов описывается системами обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), в том числе и сингулярно - возмущенными. Такие системы имеют периодические решения, обладающие высокой параметрической чувствительностью и являющиеся утками. Траектории решений-уток содержат  участки, лежащие в окрестности Г  медленного многообразия. Когда изображающая точка расположена в окрестности неустойчивой части медленного многообразия Г, периодическое решение-утка является неустойчивым по Ляпунову на конечном интервале.

В большинстве случаев построение уток-циклов проводят приближенно, с применением численных методов, и точность результатов определяется величиной глобальной погрешности численного интегрирования. В работе применяеься метод оценивания (t)  главного члена асимптотического разложения глобальной погрешности по малому параметру.

В данной работе были найдены семейства орбитально устойчивых и неустойчивых  уток-циклов кинетической модели реакции окисления водорода на никеле, являющейся системой двух нелинейных ОДУ. Утки-циклы определены численно, с помощью методов уточнения неподвижной точки функции последования и продолжения периодического решения по параметру. При численном интегрировании задачи Коши для модели с начальными данными, лежащими на орбитально устойчивом утке-цикле в окрестности неустойчивой части Г, показано, что существует конечный интервал времени [0, T], на котором ||(t)|| имеет экспоненциальный рост. Такая динамика ||(t)|| связана с неустойчивостью на [0, T] утки-цикла и экспоненциальным увеличением значений ||Y(t)||  нормы фундаментальной матрицы решений системы, линеаризованной в окрестности утки-цикла. Таким образом, величина глобальной погрешности численного интегрирования является одной из характеристик, определяющих чувствительность решений систем нелинейных ОДУ к начальным данным.