- Исследование наноструктурированных тонких пористых пленок на основе кремниядля использования в солнечных элементах в качестве антибликового покрытия

- Е.А. Гостева1), Н.Н. Герасименко2) , В.В. Старков 3), Ю.Н. Пархоменко1)

- 1)Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва

- 2) Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Зеленоград

- 3) Институт проблем технологии микроэлектроники РАН, Черноголовка

Одной из основных проблем развития фотоэнергетики является снижение себестоимости солнечного элемента. Наиболее простым и экономически целесообразным способом увеличения эффективности ФЭП является нанесение на поверхность различных антибликовых покрытий.

В данной работе в качестве антибликовых покрытий ФЭП исследовались тонкие пленки нанопористого кремния. Данные пленки были сформированы на поверхности методом электрохимического травления в различных технологических режимах.[1] Измерялись такие параметры полученных структур, как толщина, пористость и однородность наноструктурированных пленок. Основное внимание уделено измерению коэффициента отражения полученных пленок и сравнение спектров с аналогичными спектрами наиболее распространенных антиотражающих покрытий. В результате выполнения работы был выбран оптимальный режим электрохимического травления для создания качественного антиотражающего покрытия солнечных элементов.[2]

Ввиду того, что пористый кремний является наноразмерным материалом и имеет высокую квантовую эффективность, появляется возможность повышения КПД фотопреобразователя за счет квантово-размерного эффекта, что позволяет использовать и преобразовывать не только видимый диапазон солнечного спектра, но также спектральные области от ультрафиолетовой до инфракрасной.

Отдельно проведено исследование пассивирующих свойств пористой пленки токопроводящим полимером [3], выполнявшим функцию контактной сетки и не затенявшим поверхность, что позволило увеличить КПД фотовольтаического элемента на 7-8 % за счет использования всей активной площади ФЭП.

Литература

- В.В. Старков. Получения, свойства и применение пористого кремния. //Все материалы. Энциклопедический справочник, 4, 2009 стр. 13-21

- П.К. Кашкаров. Необычные свойства пористого кремния. // Соросовский образовательный журнал. Том 7, 1, 2001 стр.102-107

- Франдо ван дер Пас, Ян Расмуссен. Электропроводный полимер для прямой металлизации печатных плат. Контроль и параметры процесса. // Технологии в электронной промышленности, 4, 2010 стр. 16-19.