Проблемы обеспечения радиационной стойкости оптопар на кремнии

М.М Иванова 1), В.К. Киселев 1), А.Н. Качемцев 1), Ю.С. Лебедева 1), А.В. Новиков 2), Д.В. Юрасов2)

1) Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова", Нижний Новгород, Россия

2) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, Россия

Работа посвящена одной из фундаментальных задач физики твердого тела и оптоэлектроники -  изучению влияния гамма-нейтронного излучения на электрофизические параметры оптоэлектронных приборов на кремнии. Использование кремния для оптоэлектроники перспективно с точки зрения встраивания кремниевых оптоэлектронных компонентов в кристаллы БИС и СБИС.

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования радиационной стойкости отдельных элементов оптопары –pin - свето- и фотодиодов с квантоворазмерными слоями SiGe, встроенными в i область, показали, что за счет пространственной локализации неосновных носителей заряда в квантовых точках, препятствующие их диффузии к радиационным дефектам, возможно повышение стойкости таких элементов к гамма-нейтронному воздействию. Деградация спектров электролюминесценции (ЭЛ) SiGe-светодиодов в низкоэнергетической области (до 1 эВ), составила не более 30 %, а  фоточувствительности (ФЧ) SiGe-фотодиодов - не более 10 %. Однако эффективность излучения и ФЧ исследуемых образцов оказались не достаточными для регистрации оптопарного эффекта. Одним из перспективных вариантов создания оптопары является использование pin-фотодиода со встроенным в i-область сплошным слоем Ge, выращенным на подложке Si(001), спектр ФЧ которого обладает лучшим перекрытием с сигналом ЭЛ источника излучения с квантовыми точками германия в матрице кремния и имеет более высокую чувствительность. Отмечено увеличение ФЧ такого pin ФД в области энергии квантов оптического излучения от 0,8 до 1,2 эВ при гамма-нейтронном облучении. Полученные результаты создают предпосылки для создания оптопары на кремнии, обладающей повышенной стойкостью к гамма-нейтронному воздействию.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты № 13-02-97096_поволжье и 13-02-1210813_офи-м).