ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПУЧКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОСЛОЙНЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР

Головастиков Н.В.

Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

С развитием вычислительной техники возникает необходимость в преодолении ограничений скорости передачи и обработки информации, накладываемых использованием традиционных электронных схем. Возможным решением этой проблемы является внедрение оптических интегральных схемам, способных на порядки повысить скорость обработки информации. Успешный переход от электронных интегральных схем к оптическими требует создания фотонных аналогов фундаментальных электронных устройств, осуществляющих базовые операции над сигналами. К таким операциям относятся дифференцирование и интегрирование входного сигнала.

Задачи временного дифференцирования и интегрирования оптического импульса были успешно решены с использованием брэгговских решёток различных геометрий. Для решения задачи пространственного дифференцирования была предложена брэгговская решётка с дефектом [1]. Во всех этих случаях операции дифференцирования и интегрирования осуществлялись в окрестности волноводного резонанса дифракционной структуры.

В настоящей работе исследована возможность осуществления интегрирования пространственного профиля оптического пучка с использованием многослойной брэгговской структуры с дефектом. Описано прохождение оптического пучка через дифракционную структуру и показано, что многослойная брэгговская структура с дефектом может быть использована для интегрирования пространственного профиля падающего двумерного оптического пучка с центральной пространственной частотой, близкой к константе распространения квазиволноводной моды дефектного слоя. Интегрирование осуществляется в пропускании с экспоненциальной весовой функцией, вклад которой уменьшается с ростом величины добротности резонанса (с увеличением числа слоёв брэгговской структуры). При этом «чистое» интегрирование недостижимо, поскольку требует бесконечно высокой добротности резонанса.

В случае нормального падения осуществление интегрирования невозможно по причине наличия в окрестности центральной частоты падающего пучка двух полюсов разных знаков.

Результаты моделирования дифракции оптического пучка с гауссовым пространственным профилем с высокой точностью подтверждают полученные теоретические оценки.

Таким образом, продемонстрировано, что многослойная брэгговская структура с дефектом может выполнять интегрирование пространственного профиля падающего оптического пучка в пропускании, а также продемонстрирована связь между величиной добротности резонанса и характеристиками осуществляемого интегрирования. Отдельно рассмотрен случай нормального падения. Пространственное интегрирование оптического пучка логически завершает набор операций временного и пространственного дифференцирования и интегрирования, осуществляемых многослойной брэгговской структурой с дефектом. Результаты исследования опубликованы в работе [2].

- Doskolovich, L.L. Spatial differentiation of optical beams using phase-shifted Bragg grating / L.L. Doskolovich, D.A. Bykov, E.A. Bezus, V.A. Soifer // Optics Letters. – 2014. – V. 39(5). – P. 1278-1281.

- Головастиков Н.В. Пространственное интегрирование оптических пучков с использованием многослойных брэгговских структур / Головастиков Н.В., Быков Д.А., Досколович Л.Л. // Компьютерная оптика. – 2014. – Т.38, №3. – С. 372-376.