Бурное развитие электроники и информационных технологий позволило создать и реализовать большое количество альтернативных человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ) разной степени сложности. Многие из них стали незаменимыми помощниками в лечебных учреждениях, так как обеспечивают единственный способ коммуникации больных с отсутствием подвижности с окружающим миром. Один из таких интерфейсов основан на методе классификации дыхательного цикла по данным терморезистивной спирографии. Он  позволяет человеку путем  управления вводить символьную информацию в компьютер с отображением ее на экране монитора. В работе [1] представлена математическая модель данного метода с учетом влияния помех. Для их удаления использовались два фильтра: на базе  программы микроконтроллера PIC 18F4550 и «простое скользящее среднее» с окном из 100 значений. Эффективность фильтрации сигнала была показана в ходе вычислительных экспериментов. Особенностью данной модели ЧМИ является возможность предварительной калибровки системы, которая позволяет работать в разных температурных условиях, а также дешевизна в производстве ЧМИ. Апробация спирографического ЧМИ проводилась в БСМП №1 г. Воронежа. Испытуемые были разделены на 2 группы. Первая группа – студенты-медики и пациенты больницы, не имеющие диагноза «инсульт головного мозга». В ходе испытаний каждому из 24 человек предлагалось ввести последовательность из 6 символов. Вторая группа– пациенты, перенесшие инсульт головного мозга с разными очагами поражения. Результаты испытаний показали, что средняя вероятность ошибки составляет 0.12, а стандартное отклонение 0.09, следовательно, ЧМИ отличается стабильностью и низкой вероятностью ошибки при вводе символов.

Список литературы

- Максимов А.В. Спирографический интерфейс взаимодействия человека и компьютера / А.В. Максимов, С.Д. Кургалин, Я.А. Туровский // Информатика: проблемы, методология, технологии: Материалы ХIV Межд. науч.-метод. конф. – Воронеж, 2014. – Т. 3. – С. 124-128