Гидрогеохимическая оценка венёвско-тарусского водоносного горизонта Малоярославецкого  района Калужской области

А.С. Иваненко, научный руководитель - доцент, Л.Н. Строгонова

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, diabolik_00@mail.ru

В данной статье приводятся результаты гидрогеохимической оценки подземных вод венёвско-тарусского водоносного горизонта и смежных с ним  водоносных горизонтов: четвертичного, протвинского и алексинского. Оценка качества вод даётся по отношению к нормам СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевые воды».

Оценка венёвско-тарусского водоносного горизонта проводилась по анализам, выполненным при бурении скважины и проведении опытных гидрогеологических работ на  водозаборе ООО «ДСК «ГРАС-Калуга».

Геологический разрез исследуемого района в основном представлен отложениями нижнего и среднего отделов каменноугольной системы. Отложения юрской и неогеновой систем имеют ограниченное распространение. Коренные отложения повсеместно перекрыты четвертичным чехлом [Оценка запасов…, 2010].

Венёвско-тарусский водоносный горизонт в пределах исследуемого района имеет неограниченное распространение. Он приурочен к известнякам венёвского, тарусского и михайловского стратиграфических горизонтов. Мощность водоносного пласта составляет от нескольких до 49,5м. На участке водозабора находится на глубине 83,2 м,  вскрытой мощности 26,8 м. Водоносный горизонт гидравлически связан с залегающим ниже алексинским водоносным горизонтом. Воды венёвско-тарусского  горизонта по всей площади напорные [Оценка запасов…, 2010].

Питание венёвско-тарусского водоносного горизонта осуществляется за счёт частичного перетока из вышележащих водоносных горизонтов на участках распространения древней дочетвертичной долины в центральной части площади, где она прорезает полностью протвинский водоносный горизонт, стешевский водоупор и частично захватывает венёвско-тарусский водоносный горизонт,  и за счёт инфильтрации атмосферных осадков [Оценка запасов…, 2010].

По условиям естественной защищённости венёвско-тарусский водоносный горизонт можно отнести к  защищённым подземным водам, так как он относится к напорным межпластовым подземным водам, имеющим сплошную водоупорную кровлю из стешевских глин мощностью 26 м.

По всему исследуемому району, подземные воды венёвско-тарусского водоносного горизонта и смежных с ним четвертичного, протвинского и алексинского водоносных горизонтов, оценивались по результатам полных химических анализов, проведённых при поисково-разведочных работах для водоснабжения г. Малоярославца.

По ионному составу вода венёвско тарусского водоносного горизонта из скважины водозабора ООО «ДСК «ГРАС-Калуга» №163312 относится к гидрокарбонатному магниево-кальциевому типу.  Минерализация составляет  0,4 г/л. Вода умеренно жёсткая, с общей жёсткостью от 4,2 до 5,3мг-экв/л. Водородный показатель 7,0 - 8,15 рН. Отмечается значительное превышение нормы, которая составляет 0,3 мг/л, по содержанию общего железа - до 2,9 мг/л (Таблица) [Оценка запасов…, 2010].

Таблица

Основные нормируемые показатели химического состава венёвско тарусского водоносного горизонта

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Норма | Скважина №163312 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водородный показатель | РН | 6-9 | 7,02 – 8,15 |
| 2. | Общая минерализация | мг/л | 1000(1500) | 399,5 - 401,6 |
| 3. | Жёсткость общая | мг-экв/л | 7,0(10,0) | 4,2 - 5,3 |
| 4. | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 0,32 – 3,0 |
| 5. | Нефтепродукты, суммарно | * | 0,1 | 0,023 |
| 6. | ПАВ | * | 0,5 | <0,015 |
| 7. | Фенол | * | 0,001 | <0,0005 |
| 8. | Алюминий (Al+3) | * | 0,5 | <0,04 |
| 9. | Бериллий(Be2+) | * | 0,0002 | <0,00005 |
| 10. | Бор (В суммарно) | * | 0,5 | <0,05 |
| 11. | Железо общее (Fe) | * | 0,3 | 0,5 - 2,9 |
| 12. | Кадмий (Cd, суммарно) | * | 0,001 | <0,001 |
| 13. | Марганец (Mn, суммарно) | * | 0,1 | 0,146 |
| 14. | Медь (Cu, суммарно) | * | 1,0 | <0,003 |
| 15. | Молибден (Mo, суммарно) | * | 0,25 | <0,04 |
| 16. | Мышьяк (Ag, суммарно) | * | 0,05 | <0,01 |
| 17. | Никель (Ni, суммарно) | * | 0,1 | 0,015 |
| 18. | Нитраты (NO3) | * | 45,0 | 1,2 – 1,6 |
| 19. | Ртуть (Hq, суммарно) | * | 0,0005 | <0,0002 |
| 20. | Свинец (Pb, суммарно) | * | 0,03 | <0,02 |
| 21. | Селен (Se, суммарно) | * | 0,01 | <0,0001 |
| 22. | Стронций (Sr2+) | * | 7,0 | 0,816 |
| 23. | Сульфаты (SO42+) | * | 500 | 4,8 |
| 24. | Фториды (F) |  | 1,5 | 0,42 |
| 25. | Хлориды (Cl) |  | 350 | 9,0 -11,4 |
| 26. | Хром (Cr6+) | * | 0,05 | <0,003 |
| 27. | Цианиды (CN~) |  | 0,035 | <0,01 |
| 28. | Цинк (Zn2+) | * | 5,0 | <0,004 |
| 29. | Y-ГХНГ(линдан) | * | 0,002 | <0,001 |
| 30. | ДДТ (сумма изомеров) | * | 0,002 | <0,001 |
| 31. | *2,4-Д | * | 0,03 | <0,002 |

Приведённые в таблице показатели химического состава в основном соответствуют нормам питьевого качества. Исключение составляет повышенное содержание общего железа - до 2,9 мг/л и марганца  - 0,146 мг/л при норме 0,3 и 0,1 мг/л соответственно [Питьевая вода…., 2002].

По органолептическим свойствам вода чистая, без вкуса и запаха. По микробиологическим показателям вода водоносного горизонта  соответствует нормам. Уровень содержания общей α и β- радиоактивности соответствует требованиям санитарных правил СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)».

Для доведения воды до норм питьевого качества на водозаборе ООО «ДСК «ГРАС-Калуга» рекомендуется применение установки по очистке воды от повышенного содержания марганца и общего железа.

По ионному составу вода  венёвско-тарусского водоносного горизонта в пределах исследуемого района относится к гидрокарбонатному магниево-кальциевому и магниево-натриево-кальциевому типу. Сухой остаток составляет 325-401 мг/л, концентрация водородных ионов 6,7-8,0 рН. Содержание в воде сульфатов 4,75-30,45 мг/л, хлоридов – 3,0-17,75 мг/л. Нитраты  содержатся в небольшом количестве – до 1,6 мг/л. Общее железо в основном превышает норму, среднее его содержание составляет 2,2 мг/л. По степени жесткости вода умеренно жёсткая – 5,68 мг-экв/л и жёсткая – до 7,12 мг-экв/л[Оценка запасов…, 2010].

В целом в районе г. Малоярославца вода венёвско-тарусского водоносного горизонта соответствует нормам питьевого качества. Исключение составляет местами повышенное содержание общего железа [Питьевая вода…., 2002].

Вода четвертичного водоносного комплекса после проведенной оценки отнесена к гидрокарбонатному магниево-кальциевому химическому типу. Сухой остаток составил 347 мг/л, концентрация водородных ионов 7,3 рН, содержание сульфатов 7 мг/л, хлоридов 4 мг/л, нитраты не обнаружены. Общая жёсткость составляет 6,1 мг-экв/л. Содержание общего железа превышает норму и составляет 3,13 мг/л.

Вода протвинского водоносного горизонта имеет гидрокарбонатный магниево-кальциевый химический тип. Сухой остаток 375,5 мг/л, концентрация водородных ионов 7,2 рН, содержание сульфатов 13,17 мг/л, хлоридов  3,0 мг/л. Вода жёсткая, общая жёсткость составила 6,68 мг-экв/л, содержание общего железа 1,04 мг/л [Оценка запасов…, 2010].

Сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый химический тип имеет алексинский водоносный горизонт.  При этом, сухой  остаток 453 мг/л, концентрация водородных ионов 7,2 рН, содержание сульфатов 91,5 мг/л, хлоридов  8,0 мг/л. Вода жёсткая, общая жёсткость составляет 7,24 мг-экв/л. Содержание общего железа превысило норму и составило – 1,11 мг/л [Питьевая вода…., 2002].

После проведенной гидрогеохимической оценки подземных вод венёвско-тарусского водоносного горизонта, можно сделать вывод об условиях формирования химического состава и дать прогноз их качества.

Подземные воды венёвско-тарусского водоносного горизонта на водозаборе ООО «ДСК «ГРАС-Калуга» и в исследуемом районе в целом находятся в зоне пресных вод, так как минерализация  водоносных горизонтов в зоне пресных вод до 1 г/л.

Подземные воды венёвско-тарусского водоносного горизонта вблизи палеодолины находятся в зоне интенсивного водообмена. Глубина дренирующего воздействия реки Лужи составляет 150 м и захватывает  упинский водоносный горизонт.

В верхней гидродинамической зоне с окислительной обстановкой ведущим фактором формирования гидрохимических типов подземных вод является литолого-минералогический состав пород. Водоносные венёвско-тарусский водоносный горизонт и перекрывающий пласты содержат преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды, которые соответствуют составу слагающих пласты пород.

Ниже зоны интенсивного водообмена условия питания и разгрузки затруднены, и пресные воды сменяются солоноватыми, сульфатными и хлоридно-сульфатными, с минерализацией более 1 г/л, приуроченными к озёрско-хованскому горизонту верхнего девона. Подтягивание солоноватых вод нижележащих водоносных горизонтов в венёвско-тарусский горизонт не произойдёт из-за их глубокого залегания и наличия в разрезе водоупоров значительной мощности.

Литература:

1. Оценка запасов подземных вод на действующем водозаборе завода по производству пенобетона вблизи д. Маклино Малоярославецкого района Калужской  области. Калуга,  2010. - 53с.

2. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.4.1074-01. Минздрав России.- 2002.